Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Кафедра Теоретических Основ Электротехники

Лабораторная работа № 3

Метод эквивалентного генератора.

Линейные соотношения между токами и напряжениями

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: |  |

Москва 2017

### Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   № 3

Метод эквивалентного генератора. Линейные соотношения между токами и напряжениями

В работе  теоретически и экспериментально находятся  параметры эквивалентного генератора. Исследуются зависимости тока, напряжения и мощности приемника при изменении его сопротивления, а также линейные соотношения между токами ветвей  в разветвленной электрической цепи.

Ключевые слова: линейная электрическая цепь; активный двухполюсник; схемы замещения двухполюсников; метод эквивалентного генератора; параметры эквивалентного генератора; формула (схема) Тевенена; формула (схема) Нортона; активная мощность двухполюсника

Теоретическая часть

При анализе сложных электрических цепей часто требуется определить ток и напряжение только в одной ветви. В этом случае используют метод эквивалентного генератора. Выделяют исследуемую ветвь (активную или пассивную), присоединенную к сложной цепи. Остальная часть цепи с двумя выделенными узлами представляет собой активный двухполюсник. По отношению к выделенной ветви активный двухполюсник можно преобразовать в эквивалентный генератор.

Теорема Тевенена – Гельмгольца: если активный двухполюсник, к которому присоединена выделенная ветвь, заменить источником ЭДС, равной напряжению на зажимах разомкнутой ветви и сопротивлением, равным входному сопротивлению, то ток в этой ветви не изменится.

Математическая формулировка теоремы для нахождения тока пассивной ветви ab выражается формулой Тевенена:

.

Этому равенству соответствует расчетная схема (последовательная схема замещения активного двухполюсника), представленная на рис. 3.1:

Рис. 3.1. Схема для использования формулы Тевенена при расчете тока в пассивной ветви методом эквивалентного генератора

Если выделенная ветвь содержит источник ЭДС, тогда расчетная схема будет иметь вид, представленной на рис. 3.2:

Рис. 3.2. Схема для использования формулы Тевенена при расчете тока в активно-пассивной ветви методом эквивалентного генератора

Применение теоремы об эквивалентном генераторе позволяет свести расчет сложной цепи к расчету одноконтурной и использовать для определения тока формулу Тевенена: .

Алгоритм расчета по методу эквивалентного генератора:

- Находят напряжение холостого хода  на зажимах разомкнутой ветви ab (рис. 3.3,а).

- Определяют входное сопротивление двухполюсника, преобразуя его в пассивный (все внутренние источники ЭДС и тока принимают равными нулю) (рис. 3.3,б).

- Определяют искомый ток по формуле Тевенена.

а)                                      б)

Рис. 3.3. Расчетные схемы метода эквивалентного генератора

Можно использовать формулу Нортона, соответствующую параллельной схеме замещения активного двухполюсника (рис. 3.4):

.

Рис. 3.4. Схема для использования формулы Нортона при расчете тока в пассивной ветви методом эквивалентного генератора

В данной работе сопротивление выделенной ветви может изменяться и определяется как нагрузка (Rн)  по отношению к активному двухполюснику (эквивалентному генератору). При экспериментальном определении параметров эквивалентного генератора  в данной работе используется  режим холостого хода, в котором практически идеальным вольтметром () измеряется напряжение холостого хода  .  Далее осуществляется режим короткого замыкания, в котором измеряется ток . По результатам измерения строят нагрузочную характеристику активного двухполюсника (эквивалентного генератора). Входное сопротивление может быть найдено из соотношения .    По результатам измерений проводится проверка выполнения теоремы Тевенена.

Передача энергии от активного двухполюсника к пассивному. Определим условия, при которых мощность пассивного двухполюсника (приемника) максимальна. По теореме об эквивалентном генераторе ток и напряжение в приемнике  R можно определить по расчетной схеме эквивалентного генератора (см. рис. 3.1). Если , , то напряжение , мощность приемника  или , мощность эквивалентного генератора . Если мощность приемника максимальна, то , следовательно, ток приемника должен быть . По формуле Тевенена , максимальная мощность выделяется в приемнике при . Максимальная мощность равна . Отношение мощности Pн к мощности Pг называется КПД  эквивалентного активного двухполюсника:

.

При  к.п.д. .

Графики зависимости Pн(Iн), Pг(Iн), Uн(Iн), η(Iн) представлены на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Графики зависимостей Pн(Iн), Pг(Iн), Uн(Iн), η(Iн)

Согласно принципу линейности при изменении сопротивления резистивного элемента в одной из ветвей линейной электрической цепи все токи и напряжения связаны линейными соотношениями. При изменении сопротивления Rн токи i-ой и k-ой ветвей связаны линейным соотношением:

.

Коэффициенты линейности a и b определяются из двух любых режимов при разных  значениях сопротивления резистора и неизменности остальных параметров цепи.

Подготовка к работе

- Рассчитать любым методом токи в цепи, схема которой представлена на рис. 3.6, при  E1= 9 В и  J2= 50 мА. Значения сопротивлений резисторов  и  даны в табл. 3.1,   Ом, Rн=R1. Определить напряжение Uн, мощность Pн.

- Рассматривая цепь относительно резистора Rн как активный двухполюсник (эквивалентный генератор), рассчитать его параметры Uхх, Rвх, Iкз. Нарисовать последовательную и параллельную схемы замещения активного двухполюсника. Вычислить  значение  тока   Iн  при Rн=R1 по двум схемам замещения. Построить вольтамперную характеристику активного двухполюсника Uн(Iн). Графически определить значение тока Iн и напряжения  Uн при Rн=R1 и Rн=Rвх.

Рис. 3.6. Расчетная схема исследуемой цепи

- Определить величину сопротивления Rн, при котором в нем потребляется максимальная мощность.  Вычислить Pmax. Построить график зависимости Pн(Iн).

- Записать линейное соотношение I1(Iн)=aIн+b. Определить коэффициенты  и  по двум известным значениям токов (Rн  и  Rн=R1).

Таблица  3.1

| ## Номер бригады | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## , Ом | ## 150 | ## 220 | ## 330 | ## 150 | ## 150 | ## 220 | ## 100 | ## 100 | ## 330 | ## 330 | ## 220 | ## 150 |
| ## , Ом | ## 100 | ## 150 | ## 150 | ## 220 | ## 330 | ## 100 | ## 220 | ## 330 | ## 220 | ## 100 | ## 220 | ## 150 |

- Содержание и порядок выполнения работы (рабочее задание)

Для исследования электрической цепи по схеме рис. 3.7 протокола измерений используют: источники постоянного напряжения из блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ: источника напряжения Е1= 9 В (UZ1), источника тока J2= 50 мА (UZ2); измерительные приборы из блоков МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ постоянного тока. Пассивные элементы , и  электрической схемы выбирают из блока МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ, для резистора  Rн  используется МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ.

3.1. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 3.7. Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

3.2. Включить автоматический выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ. Включить тумблер SA1 источников UZ1 и UZ2.

3.3. Установить значение сопротивления резистора Rн=R1. Если стрелки амперметров PA1, PA2 и PA3 блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ отклоняются вправо, то значение тока считается положительным и равным показанию прибора. Если стрелка прибора отклоняется влево, следует поменять полярность подключения прибора, а значение тока считать отрицательным.  Аналогично проводится измерение напряжений на элементах вольтметром PV.

3.4. Значения измеренных токов и напряжения занести в табл. 3.2 протокола измерений.

- 3.5. Определение параметров эквивалентного генератора:

а)  в режиме короткого замыкания (Rн=0) измерить ток Iкз и токи ветвей;

б) в режиме холостого хода (ветвь с Rн разомкнута) измерить напряжение Uхх, токи холостого хода. Данные измерений занести в табл. 3.3.

- 3.6. Сравнение экспериментальных и теоретических данных: заполнить табл. 3.3.

- 3.7. Определение экспериментальных зависимостей:

а) измерить токи Iн, I1, напряжение Uн для указанных в табл. 3.4 значений сопротивления Rн. Данные измерений занести в табл. 3.4 протокола измерений. Выключить автоматический выключатель QF блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ;

б) рассчитать по измерениям мощность Pн. Построить экспериментальные зависимости Iн(Rн), Uн(Iн), Pн(Iн), I1(I3).

- Протокол измерений к лабораторной работе № 3

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 3.7. Укажите на исследуемой схеме положительные направления токов в ветвях и полярность подключения приборов. В последующих опытах выбранные направления принять как положительные, экспериментальное значение тока в ветвях принимать в соответствии с отклонением стрелки прибора.

Рис. 3.7. Схема исследуемой электрической цепи

Таблица 3.2

| Е1 = ___ В, J2 = ___ мА, = ____ Ом, = ____ Ом, Ом. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rн  ____ Ом |  | Rн 0 Ом |  | Rн ∞ Ом |  |
| I1, мА |  | , мА |  | , мА |  |
| I2, мА |  | , мА |  | , мА |  |
| Iн, мА |  | Iн= Iкз, мА |  | Iн=0 |  |
| Uн, В |  | Uн=0 |  | Uн =Uхх, В |  |

Таблица 3.3

| Iн, мА |  | Uн, В |  | Uхх, В |  | Iкз, мА |  | Rвх, Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| эксп. | теор. | эксп. | теор. | эксп. | теор. | эксп. | теор. | эксп. | теор. |

Таблица 3.4

| Rн, Ом | 0 | 0,5Rвх | 0,75 Rвх | 0,9Rвх | Rвх | 1,1Rвх | 1,25 Rвх | 5 Rвх | 10 Rвх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iн, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pн, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

Провести проверку результатов теоретического расчета параметров эквивалентного генератора и экспериментальных данных. Сравнить теоретические зависимости Uн(Iн),  Pн(Iн) с экспериментальными. Построить теоретическую зависимость Iн(Rн), сравнить с экспериментальной зависимостью Iн(Rн). Построить теоретическую зависимость I1(I3) (п. 4 подготовки к работе), сравнить с экспериментальной зависимостью I1(I3).

Контрольные вопросы

- Как экспериментально определить, является ли двухполюсник активным или пассивным?

- Докажите эквивалентность формул Тевенена и Нортона для расчета тока ветви методом эквивалентного генератора.

- Как экспериментально определить параметры эквивалентного генератора, если нельзя осуществить режимы холостого хода и короткого замыкания?

- Объясните различие теоретических и экспериментальных значений параметров эквивалентного генератора.

- Как изменится напряжение Uхх для схемы 3.6, если:

  - значение Е1 (или J2) увеличить в два раза;

  - значение Е1 (или J2) уменьшить в два раза;

- Как изменится значение Pmax, если:

  - значение Е1 (или J2) увеличить в два раза;

  - значение Е1 (или J2) уменьшить в два раза;

- Отметить на графике зависимости  I1(I3) точки, соответствующие режимам короткого замыкания, холостого хода и максимальной мощности.

- Построить график зависимости I2(I3); отметить на графике зависимости  I2(I3) точки, соответствующие режимам короткого замыкания, холостого хода и максимальной мощности.

- Построить экспериментальные зависимости мощности эквивалентного источника Pг(Iн) и к.п.д. η(Iн).

- Определить ток I1 и ток I2 методом эквивалентного генератора.