НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 4П

# Экспериментальное определение намагничивающих сил.

# Экспериментальная проверка закона полного тока.

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: |  |

Москва 2017

# Лабораторная работа № 4П

# Экспериментальное определение намагничивающих сил.

# Экспериментальная проверка закона полного тока.

Цель работы – экспериментальное определение намагничивающих сил с помощью магнитного пояса, экспериментальная проверка закона полного тока.

Ключевые слова: напряженность магнитного поля; намагничивающая сила; магнитный поток; потокосцепление; закон полного тока; магнитный пояс (пояс Роговского).

### Теоретическая справка

Основу исследования и расчета магнитного поля составляет закон полного тока и закон непрерывности линий магнитной индукции . Закон полного тока устанавливает связь между электрическим током и напряженностью магнитного поля: линейный интеграл напряженности магнитного поля по любому замкнутому контуру l равен полному току сквозь поверхность S, ограниченную этим контуром.

Линейный интеграл напряженности магнитного поля по замкнутому контуру l (циркуляцию напряженности магнитного поля вдоль контура l), называют намагничивающей силой вдоль этого контура. Намагничивающую силу принято обозначать буквой , т. е. .

Если интегрирование проводится по контуру, не охватывающему ток, то  и можно ввести скалярную функцию  (скалярный магнитный потенциал), градиент которой пропорционален вектору Н: .  Магнитное напряжение определяют как разность магнитных потенциалов . При условии  магнитное напряжение является однозначной функцией.

В том случае, если контур, по которому производится интегрирование, охватывает ток, то разность магнитных потенциалов является неоднозначной функцией: .

В технике магнитных измерений для определения магнитного напряжения широко используется "пояс Роговского", представляющий собой гибкую ленту с равномерно нанесенной обмоткой. При изменении потокосцепления во времени напряжение на выводах обмотки оказывается пропорционально магнитному напряжению между точками, в которых находятся концы пояса.

Пусть "пояс Роговского" замкнут кольцом вокруг одиночного провода с током (рис. 1). Длина пояса , поперечное сечение , число витков равномерно нанесенной обмотки .

Рис. 1

Пусть – число витков обмотки на единицу длины магнитного пояса, – элемент длины пояса,  - угол между элементом  и вектором магнитной индукции  в месте расположения  . Ввиду малости площади сечения (пояс изготавливается тонким) можно считать индукцию В магнитного поля, обусловленную током i,  в каждом сечении одинаковой. Выбрав сечение так, чтобы его нормаль  совпадала с направлением , получим магнитный поток через сечение : , где – углы между направлением вектора В и нормалью  к поверхности  элемента . Потокосцепление с витками на элементе  пояса: .

Полное потокосцепление обмотки пояса пропорционально :

.

Коэффициент пропорциональности  определяется по конструктивным данным пояса.  Задача измерения  сводится к задаче измерения .

Если пояс пропустить через катушку с известным числом витков w и током  (рис. 2, а), тогда потокосцепление взаимоиндукции пояса .

а)                                                           б)

Рис. 2

При синусоидальном токе в катушке   амплитуду потокосцепления  определяют по действующему значению тока  короткозамкнутой обмотки пояса. Используя расчетную схему (рис 2,б) и составив уравнение  можно показать, что , где – измеренное миллиамперметром действующее значение тока  короткозамкнутой обмотки пояса, – активное сопротивление обмотки магнитного пояса и измерительной цепи миллиамперметра, – индуктивность обмотки магнитного пояса. Следовательно, .

Коэффициент пропорциональности  называется постоянной системы "магнитный пояс - измерительный прибор" и определяется на основе эксперимента путем измерения тока  в опыте с известной намагничивающей силой катушки. Для контура, сцепленного со всеми w витками катушки с известным током I, намагничивающая сила . Тогда , намагничивающая сила .

Вопросы для допуска студентов к работе и ее защиты

- Какие ограничения надо наложить на выбор пути интегрирования вектора напряженности магнитного поля, чтобы его скалярный потенциал был однозначным?

- Если замкнутый пояс внести в магнитное поле и при этом ни один ток с ним не будет сцеплен, то . Чему будет равно действующее значение тока в короткозамкнутой обмотке пояса?

- По технологии изготовления пояса количество слоев обмотки должно быть четным (обычно два) и подводящие провода обмотки должны быть перевиты. Почему должны быть выполнены эти требования?

- "Пояс Роговского" используют в качестве воздушного трансформатора тока. Как измерить с помощью магнитного пояса действующее значение переменного тока в проводе? Можно ли таким же образом измерить постоянный ток?

- Как экспериментально определить число витков wx индуктивной катушки, используя схему на рис. 3?

- Почему большее значение тока  соответствует согласному включению катушек (рис. 4)?

- Выведите формулу для экспериментального определения амплитуды потокосцепления с помощью "пояса Роговского".

- От каких параметров зависит постоянная системы "магнитный пояс - измерительный прибор" и как ее определить экспериментально?

### Рабочее задание

- Собрать электрическую схему для определения постоянной системы магнитный пояс – мультиметр по схеме, приведенной на рис. 3. Включить в схему катушку с известным числом витков w. Переключатель форма функционального генератора установить в положение . Установить значение частоты  100 Гц.

- Выполнить измерения действующего значения тока  магнитного пояса для 3-х значений тока в катушке. Выполнить расчеты, указанные в протоколе измерений.

- Включить в схему (рис. 3) катушку с неизвестным числом витков wx. Выполнить измерения действующих значений тока в катушке и тока  магнитного пояса. Измеренные величины занести в протокол.

- Рассчитать число витков катушки.

- Выполнить измерения по проверке закона полного тока в экспериментах, указанных в п.п. 3, 4 протокола измерений (рис. 4, рис. 5).

Протокол измерений к лабораторной работе №4П

1. Определения постоянной системы "магнитный пояс - мультиметр".

Катушка w           витков

Рис. 3

| , мА | , мА | , мА | , мА | , мА | , мА | , мА | , мА | , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

                        ;                       ;                             ;

          .

2. Определения числа витков катушки  wx.

мА;                          мА;

                   витков.

3. Проверка закона полного тока при последовательном соединении двух катушек.

Рис. 4

| Катушки включены согласно |  | Катушки включены встречно |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  мА  |  мА  |  мА  |  мА  |

Примечание. Большее значение тока  соответствует согласному включению.

4. Измерение намагничивающей силы на участках контура внутри и вне катушки без и с ферромагнитным сердечником.

Катушка w                  витков

| I1 _____ мA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  мА |  мА |  мА |

| = I1 _____ мA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  мА |  мА |  мА |

Рис. 5

5. Вычисление по опытным данным намагничивающих сил участков:

а) без сердечника

б) с сердечником

6. Проверка для измерений  п.5 :

а) без сердечника

б) с сердечником

Вывод:

Литература

- Теоретические основы электротехники. Т.2 /Под ред. П.А.Ионкина. М.: Высш. шк.,  1978. С. 230–231.

- 2. К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. Т.3. СПб. Питер, 2003.