Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Кафедра Теоретических Основ Электротехники

# Лабораторная работа № 5

# Исследование разветвленной цепи синусоидального тока

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: |  |

Москва 2016

- Л а б о р а т о р н а я    р а б о т а   № 5

- Исследование разветвленной цепи синусоидального тока

В первой части работы исследуется разветвленная цепь синусоидального тока. Проводятся измерения действующих значений токов и напряжений, мощности, сдвига фаз между синусоидальными величинами. По результатам эксперимента строятся векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений, проводится  проверка выполнения баланса активной мощности в цепи синусоидального тока.  С помощью комплексного метода и построения векторных диаграмм производится теоретический расчёт цепи, результаты которого сравниваются с экспериментом. Во второй части работы исследуются зависимости токов при изменении параметра одного из элементов цепи. По экспериментальным данным строятся круговые диаграммы, проводится сравнение экспериментальных круговых диаграмм с теоретическими.

Ключевые слова: действующее значение  (синусоидального тока, напряжения, ЭДС); сдвиг фаз; полная мощность; активная мощность; реактивная мощность; комплексная амплитуда (синусоидального тока, напряжения, ЭДС); комплексное действующее значение (синусоидального  тока, напряжения, ЭДС); комплексное сопротивление; векторная диаграмма; векторно-топографическая диаграмма; круговая диаграмма

Теоретическая часть

Для расчета синусоидальных величин (токов, напряжений, ЭДС), т.е. для выполнения алгебраических операций над ними, переходят в комплексную расчетную область. Сущность метода состоит в том, что синусоидальные токи, напряжения, ЭДС изображаются комплексными числами, что позволяет рассчитывать цепи синусоидального тока с использованием алгебраических уравнений аналогично цепям постоянного тока. Комплексные числа , ,  называют комплексными амплитудами соответственно синусоидального тока, напряжения и ЭДС, а комплексные числа , ,  – комплексными действующими значениями тока, напряжения и ЭДС. Введенные комплексы , ,  (, , ) однозначно описывают переменные ,  ,  (существует взаимно-однозначное соответствие). Каждому комплексу , ,  (, , ) соответствует мгновенное значение соответственно синусоидального тока, напряжения и ЭДС: амплитуда равна длине (модулю) комплексной амплитуды, которая в раз больше длины (модуля) комплекса действующего значения, а начальная фазы равна углу комплексной амплитуды и комплекса действующего значения. Введение  вместо синусоидальных функций времени i(t), u(t), e(t)  комплексов , ,  (, , ) позволяет записать компонентные уравнения элементов цепи в комплексной форме (таблица 5.1).

Компонентные уравнения  резистивного, емкостного и индуктивного элементов в комплексной области описываются алгебраическим уравнением:

,

где   для резистивного элемента,   – для емкостного элемента, – для индуктивного элемента. Уравнение представляет собой запись закона Ома в комплексной форме для резистивного, емкостного и индуктивного элементов.

Таблица 5.1

| Элемент | Временная область |  | Комплексная область |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изображение | уравнение | изображение | уравнение |
| резистивный |  |  |  |  |
| емкостной |  |  |  |  |
| индуктивный |  |  |  |  |
| источник ЭДС |  |  |  |  |
| источник тока |  |  |  |  |

Для расчета составляют комплексную схему замещения цепи и математическое описание всех ее элементов в комплексной области. Используя уравнения Кирхгофа в комплексной форме  и  (), можно получить полное математическое описание цепи в комплексной форме. Цепь в этой области описывается чисто алгебраическими уравнениями. Решив эти уравнения, т.е. определив комплексы всех токов и напряжений цепи, от последних переходят к мгновенным значениям (соответствующим синусоидальным функциям токов и напряжений). Представление синусоидальных токов, напряжений и ЭДС комплексными числами позволяет изображать их на комплексной плоскости в виде векторов, отображая действия, производимые над этими числами в процессе расчета цепей, в виде построений соответствующих векторных диаграмм. Удобной иллюстрацией расчета является векторная диаграмма токов (ВДТ) и топографическая диаграмма напряжений (ТДН), отражающая соотношения между комплексами токов и напряжений на любом участке цепи и позволяющая находить графическим путем напряжение между любыми  точками электрической цепи без дополнительного расчета.

Для участка цепи с комплексным напряжением  и комплексным током  вводят понятие комплексной мощности: , где  комплексно-сопряженный вектор комплексного тока. Модуль комплексной мощности равен полной мощности S, активная и реактивная мощности , , .

Измерение действующего значения тока, напряжения в цепи синусоидального тока проводится амперметром и вольтметром электродинамической или электромагнитной системы. Активная мощность измеряется ваттметром. Ваттметр имеет две цепи (обмотки) – токовую  (последовательная неподвижная обмотка) и по напряжению (параллельная подвижная обмотка). Показание ваттметра рассчитывается по формуле , где Uw,  Iw – действующие значения напряжения и тока ваттметра, а φw – угол сдвига фаз между ними, считая одинаковыми положительными направлениями комплексов напряжения и тока относительно зажимов, отмеченных * или • (как правило, от отмеченных зажимов к неотмеченным) (рис. 5.1).

Баланс мощностей генераторов и приемников электромагнитной энергии:

, , .

Рис. 5.1. Разметка прибора

При исследовании режимов электрических цепей наряду с аналитическими методами используют графический метод – построение геометрических мест концов вектора тока или напряжения при изменении параметров элементов электрических цепей. Эти геометрические места, называемые диаграммами (годографами) могут иметь сложную форму. В простейших случаях получают прямые линии или дуги окружностей, которые называют соответственно линейными и круговыми диаграммами.  Линейная и круговая диаграмма имеют место, если при изменении параметра элемента ветви, угол сдвига между током и напряжением на этой ветви не меняется. Уравнение для некоторого  комплекса (вектора)  ,  годографом которого является дуга окружности, в общем случае имеет вид . При этом только действительное число  является переменным, а , действительное число а и угол  остаются неизменными. В теории доказывается, что годографом комплекса  при изменении  в широком диапазоне  является дуга окружности.

В работе при проведении эксперимента для построения круговой диаграммы комплекса входного тока пассивного двухполюсника напряжение на входе пассивного двухполюсника поддерживается неизменным, а в широком диапазоне ( от "нуля" до "бесконечности") меняется параметр элемента  пассивного двухполюсника.  При построении годографа на комплексной плоскости, как правило, принимают комплекс входного напряжения , а вещественная ось располагается вертикально.

Круговая диаграмма неразветвленной цепи.

Пусть неразветвленная цепь состоит из последовательно соединенных элементов: один с неизменяющимися параметрами, другой может менять параметры в широком диапазоне. К примеру, первый элемент – резистивный с сопротивлением R, второй элемент –индуктивный  L. Цепь подключена к источнику синусоидального напряжения. При изменении частоты  входного напряжения от нуля до бесконечности меняется реактивное сопротивление L (обозначено на схеме стрелкой). Действующее значение напряжения на входе при этом поддерживается неизменным.

а)                                               б)

Рис. 5.2. Неразветвленная цепь с изменяющимся параметром (а) и круговая диаграмма неразветвленной цепи (б)

Комплекс тока рассчитывается по формуле . Если U=const, то при изменении  и неизменности R  и L  выражение удовлетворяет условию круговой диаграммы.

Модуль комплекса входного тока зависит от  частоты : . При   ток максимален и совпадает по фазе с приложенным напряжением: , при частоте  ток равен нулю. Во всех остальных случаях характер цепи   активно-индуктивный, т.е. комплекс тока отстает от комплекса напряжения на угол , при ψ=90°. Годограф представляет собой половину дуги окружности радиусом , расположенной в четвертой четверти (рис. 5.2). При изменении индуктивности  L от нуля до бесконечности и неизменности R  и   выражение для комплекса тока также удовлетворяет условию круговой диаграммы. Круговая диаграмма будет аналогична круговой диаграмме на рис. 5.2. При изменении сопротивления R и неизменности L  и   комплекс тока рассчитывается по формуле , выражение также удовлетворяет условию круговой диаграммы. При R = 0 комплекс тока короткого замыкания расположен по мнимой оси , при R=∞ ток равен нулю (рис. 5.3).

а)                                               б)

Рис. 5.3. Неразветвленная цепь с изменяющимся параметром (а) и круговая диаграмма неразветвленной цепи (б)

Круговая диаграмма разветвленной цепи.

Построим годограф входного тока при изменении емкости С емкостного элемента и неизменности остальных параметров цепи, состоящей из двух параллельных ветвей (рис. 5.4):

а)                                               б)

Рис. 5.4. Разветвленная цепь с изменяющимся параметром (а) и круговая диаграмма разветвленной цепи (б)

Комплекс тока рассчитывается по формуле . При изменении емкости С от нуля до бесконечности и неизменности R  и   выражение для комплекса тока удовлетворяет условию круговой диаграммы. При  () входной ток , причем ток   максимален: . При  (С=0)  ток . Годограф входного тока также представляет собой половину дуги окружности.

Если входной ток совпадает с напряжением по фазе, то в цепи наблюдается резонанс. На годографе можно указать, при каких значениях емкости  С выполняется это условие (на рис. 5.4 два режима резонанса при значении емкости С1 и С2). В некоторых случаях условие резонанса не выполнимо (годограф без совпадения входного тока и напряжения по фазе), возможен один режим резонанса.

- Подготовка к работе

- Для цепи на рис. 5.5 рассчитать токи и напряжения во всех ветвях для входного напряжения U=7 В и заданной частоты. Приняв фазу комплексного напряжения на входе за ноль (), рассчитать комплексные потенциалы  φ2,  φ3 и φ4.  Параметры неидеальной катушки, емкость конденсатора, частота приведены в табл. 5.2; сопротивления резисторов R2=100 Ом и R3=100 Ом, индуктивность  Гн.

Рис. 5.5. Схема исследуемой электрической цепи

По результатам расчета построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

- Составить баланс активной мощности.

- Для цепи рис. 5.8 построить круговую диаграмму* (геометрическое место конца вектора тока генератора) при изменении емкости конденсатора от нуля до бесконечности. Частота  f = 50 Гц. Параметры остальных элементов  Гн,  Ом,  Ом.

- Для цепи рис. 5.8 построить круговую диаграмму* (геометрическое место конца вектора тока генератора) при изменении сопротивления резистора от нуля до бесконечности. Частота  f = 50 Гц. Параметры остальных элементов  Гн,  Ом,  мкФ.

Таблица 5.2

| Номер бригады | Частота f , Гц | L1, мГн | Rк1, Ом | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 90 | 90 | 10 |
| 2 | 50 | 90 | 90 | 22 |
| 3 | 50 | 70 | 70 | 47 |
| 4 | 50 | 60 | 60 | 56 |
| 5 | 50 | 70 | 70 | 22 |
| 6 | 50 | 80 | 80 | 10 |
| 7 | 100 | 40 | 40 | 22 |
| 8 | 100 | 30 | 30 | 33 |
| 9 | 100 | 50 | 50 | 47 |
| 10 | 100 | 60 | 60 | 6,8 |
| 11 | 100 | 70 | 70 | 10 |
| 12 | 100 | 80 | 80 | 22 |

* рекомендуется проводить построение, приняв  и располагая   ось +1 вертикально.

- Содержание и порядок выполнения  работы (рабочее задание)

В лабораторной работе используют: источник синусоидального напряжения из модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР; измерительные приборы блока ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ; МУЛЬТИМЕТРЫ в режиме измерения синусоидального тока и вольтметр блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ переменного тока. Пассивные элементы цепи выбирают из блока МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и  МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ.

- Измерения в цепи синусоидального тока

5.1. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 5.6 протокола измерений. Установить заданные величины пассивных элементов в блоке МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Катушка =0,13 Гн выбирается из блока МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. Измерить мультиметром активное сопротивление Rк1 катушки L1. Записать значения в протокол измерений.

5.2. Включить автоматический выключатель QF блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Переключатель Форма установить в положение .

5.3. Регулятором Частота модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить необходимое значение частоты . Регулятором Амплитуда установить действующее значение напряжения  на входе электрической цепи 7 В (использовать прибор модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ или электронный вольтметр).

5.4. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2. Измерить действующее значение входного тока ; активную мощность Р, потребляемую цепью, разность фаз  между напряжением и током на входе цепи модулем ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ. Измеренные величины занести в табл. 5.3.

5.5. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 5.7 протокола измерений. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение U2. Провести измерение комплексных потенциалов, результаты занести в табл. 5.5.

5.6. Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений. Сравнить результаты двух экспериментов, теоретических и опытных данных.

- Круговые диаграммы

5.7. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 5.8 протокола измерений. Катушка =0,13 Гн выбирается из блока МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2.

5.8. Регулятором Частота модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить значение частоты  Гц. Регулятором Амплитуда установить действующее значение напряжения  на входе электрической цепи 7 В  (использовать прибор модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ или электронный вольтметр).

5.9. Разомкнуть участок с емкостным элементом, измерить действующее значение входного тока  и разность фаз  между напряжением и током на входе цепи.   Меняя емкость конденсатора C  в указанном диапазоне  измерить действующее значение входного тока  и разность фаз  между напряжением и током на входе цепи. Закоротить участок с емкостным элементом, измерить действующее значение входного тока  и разность фаз  между напряжением и током на входе цепи. Измеренные величины занести в табл. 5.8.

5.10. Результаты эксперимента нанести на построенную в подготовке к работе круговую диаграмму. Отметить точки резонанса.

5.11. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рис. 5.9 протокола измерений. Катушка =0,13 Гн выбирается из блока МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2.

5.12. Регулятором Частота модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить значение частоты  Гц. Регулятором Амплитуда установить действующее значение напряжения  на входе электрической цепи 7 В.

5.13. Меняя сопротивление резистора  от нуля (закоротить участок цепи) до бесконечности (разомкнуть участок цепи) в указанном диапазоне измерить действующее значение входного тока  и разность фаз  между напряжением и током на входе цепи. Измеренные величины занести в табл. 5.9.

5.14. Результаты эксперимента нанести на построенную в Подготовке к работе круговую диаграмму. Отметить точки резонанса.

5.15. Выключить тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР и автоматический выключатель QF модуля питания.

- Протокол измерений к лабораторной работе № 5

- Измерения в цепи синусоидального тока

Заданные параметры:

- напряжение               В;

- частота                   Гц;

- индуктивность катушки          мГн; катушки          мГн;

- емкость конденсатора              мкФ;

- сопротивления  R2=100 Ом,  R3=100 Ом;

Активное сопротивление катушки  Rк1=              Ом.

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Схема исследуемой электрической цепи

Результаты измерений представлены в табл. 5.3, сравнение теоретических и опытных данных в табл. 5.4.

Таблица 5.3

| опыт | U, В | I1, мА | u‒i1, град | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 |  |  |  |  |

Таблица 5.4

|  | I1, мА | , Ом | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| теория |  |  |  |
| эксперимент |  |  |  |

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Схема исследуемой электрической цепи

Результаты измерений представлены в табл. 5.5.

Таблица 5.5

| опыт | U=φ 1, В | U2=φ 2, В | φ 3, В | φ4, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 |  |  |  |  |

Расчет по результатам эксперимента  - в табл. 5.6.

Таблица 5.6

| , В | , В | , мА | , В | , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сравнение теоретических и опытных данных - в табл. 5.7.

Таблица 5.7

|  | U1, В | I2, мА | I3, мА | φ 1, В | φ 2, В | φ 3, В | φ4, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теория |  |  |  |  |  |  |  |
| эксперимент |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка выполнения законов Кирхгофа:

- Круговые диаграммы

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Схема для круговой диаграммы разветвленной цепи

Частота  f = 50 Гц.

Параметры элементов  Гн,  Ом,  Ом.

Результаты измерений представлены в табл. 5.8.

Таблица 5.8

| Значение параметра С, мкФ | Показание прибора |  |  | Результаты эксперимента (В) I, мА | Теоретический расчет (В) I, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, мА | u-i, град |  |  |
| разомкнутый участок цепи | 7 |  |  |  |  |
| 3,3 | 7 |  |  |  |  |
| 4,7 | 7 |  |  |  |  |
| 6,8 | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 7 |  |  |  |  |
| 22 | 7 |  |  |  |  |
| 33 | 7 |  |  |  |  |
| 47 | 7 |  |  |  |  |
| 56 | 7 |  |  |  |  |
| 68 | 7 |  |  |  |  |
| 82 | 7 |  |  |  |  |
| короткозамкнутый участок цепи | 7 |  |  |  |  |

Схема исследуемой электрической цепи представлена на рис. 5.9.

Рис. 5.9. Схема для круговой диаграммы разветвленной цепи

Частота f = 50 Гц.

Параметры элементов  Гн,  Ом,  мкФ.

Результаты измерений представлены в табл. 5.9.

Таблица 5.9

| Значение параметра , Ом | Показание прибора |  |  | Результаты эксперимента (В) I, мА | Теоретический расчет (В) I, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, мА | u-i, град |  |  |
| 0 (короткозамкнутый участок) | 7 |  |  |  |  |
| 10 | 7 |  |  |  |  |
| 47 | 7 |  |  |  |  |
| 68 | 7 |  |  |  |  |
| 100 | 7 |  |  |  |  |
| 150 | 7 |  |  |  |  |
| 220 | 7 |  |  |  |  |
| 330 | 7 |  |  |  |  |
| ∞ (разомкнутый участок) | 7 |  |  |  |  |

- Содержание отчета

- По экспериментальным данным двух опытов (табл. 5.3, 5.5 протокола измерений) построить в масштабе векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

- Сравнить векторные диаграммы токов и топографические диаграммы, построенные в Подготовке к работе и по экспериментальным данным. Объяснить различие.

- Сравнить действующие значения напряжения на элементах, рассчитанные в подготовке к работе, с экспериментальными данными.

- Дополнить табл. 5.8, 5.9 протокола измерений теоретическим расчетом комплекса входного тока при изменении параметра участка. Сравнить результаты эксперимента и теоретического расчета. Построить в масштабах векторные  диаграммы токов по результатам измерений. Сравнить с круговыми диаграммами, построенными в Подготовке к работе.

Контрольные вопросы

- Как по результатам измерений, представленных в табл. 5.5, построить векторную диаграмму токов и рассчитать ?

- По экспериментальным данным табл. 5.5 рассчитать параметры элементов , сравнить с заданными.

- Полагая  определите емкость конденсатора С при которой показание ваттметра  P  будет равно нулю. Параметры остальных элементов и частоту источника выбрать из табл. 5.2.

- Полагая  определите индуктивность идеальной катушки  при которой показание ваттметра  P  будет равно нулю. Параметры остальных элементов и частоту источника выбрать из табл. 5.2.

- Полагая  определите частоту источника, при которой показание ваттметра  P  будет равно нулю. Параметры остальных элементов выбрать из табл. 5.2.

- Как изменится круговая диаграмма цепи (рис. 5.8), если:

а) ; б) ; в) .

- Как по круговой диаграмме определить  точки резонанса? Сколько точек резонанса возможно для цепи на рис. 5.8, 5.9?

- Как изменить параметры элементов цепи на рис. 5.8, чтобы наблюдалась одна точка резонанса или резонанса не было?

- Как изменить параметры элементов цепи на рис. 5.9, чтобы наблюдалась одна точка резонанса или резонанса не было?

 Достаточно для 3-4 значений параметров, включая значения 0 и ∞.