ФГБОУ ВПО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 9

Трехфазная цепь, соединенная звездой

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Проверил: |  |

Москва 2019

# Лабораторная работа № 9
Трехфазная цепь, соединенная звездой

- Цель работы

Целью работы является экспериментальное исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении фаз нагрузки "звездой".

### Подготовка к работе

  - Четырехпроводная трехфазная цепь

Фазное напряжение источника 7 В, нейтральный провод  - идеальный. Рассчитать токи, построить векторные диаграммы токов и напряжений (в масштабе) для следующих режимов:

а) Симметричный режим.

Сопротивления резистивной нагрузки в фазах 150  Ом.

б) Обрыв фазы.

При обрыве одного линейного провода (Таблица 1); сопротивления нагрузок остальных фаз не изменились.

Таблица 1.

| Номер бригады | Обрыв фазы | Короткое замыкание фазы |
| --- | --- | --- |
| 1,7 | А | С |
| 2,8 | С | А |
| 3,9 | А | А |
| 4,10 | С | С |
| 5,11 | С | А |
| 6,12 | А | С |

в) Несимметричный режим.

- Сопротивления резистивной нагрузки в фазах заданы в Таблице  2.

Таблица 2.

| Номер бригады | Нагрузка в фазе А | Нагрузка в фазе В | Нагрузка в фазе С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 68 Ом | 150 Ом | 150 Ом |
| 2,8 | 150 Ом | 68 Ом | 150 Ом |
| 3,9 | 150 Ом | 150 Ом | 68 Ом |
| 4,10 | 330 Ом | 150 Ом | 150 Ом |
| 5,11 | 150 Ом | 330 Ом | 150 Ом |
| 6,12 | 150 Ом | 150 Ом | 330 Ом |

- В одной из фаз - реактивная нагрузка (Таблица 3).

Таблица 3.

| Номер бригады | В фазе А | В фазе В | В фазе С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0, 13 Гн | 68 Ом | 68 Ом |
| 2 | 68 Ом | 0, 13 Гн | 68 Ом |
| 3 | 68 Ом | 68 Ом | 0, 13 Гн |
| 4 | 56 мкФ | 47 Ом | 47 Ом |
| 5 | 47 Ом | 56 мкФ | 47 Ом |
| 6 | 47 Ом | 47 Ом | 56 мкФ |
| 7 | 0, 13 Гн | 47 Ом | 47 Ом |
| 8 | 47 Ом | 0, 13 Гн | 47 Ом |
| 9 | 47 Ом | 47 Ом | 0, 13 Гн |
| 10 | 56 мкФ | 68 Ом | 68 Ом |
| 11 | 68 Ом | 56 мкФ | 68 Ом |
| 12 | 68 Ом | 68 Ом | 56 мкФ |

### Трехпроводная трехфазная цепь

Фазное напряжение источника 7 В. Рассчитать токи, напряжение смещения нейтрали, напряжения на фазах приемника , , . Построить векторные диаграммы токов и напряжений.

а) Симметричный режим.

Сопротивления резистивной нагрузки в фазах 150  Ом.

б) Обрыв фазы.

При обрыве одного линейного провода (Таблица 1); сопротивления нагрузок остальных фаз не изменились.

в) Короткое замыкание фазы.

При коротком замыкании одной фазы нагрузки (Таблица 1); сопротивления нагрузок остальных фаз не изменились.

г) Несимметричный режим.

- Сопротивления резистивной нагрузки в фазах заданы в Таблице  2.

- В одной из фаз - реактивная нагрузка (Таблица 3).

  - Измерение активной мощности трехпроводной трехфазной цепи.

Нарисовать схему для измерения активной мощности трехпроводной трехфазной цепи двумя ваттметрами. Для пунктов 2.2 а) и г) рассчитать активную мощность приемника и показания ваттметров. Составить баланс активной мощности.

### 3. Содержание и порядок выполнения работы

В лабораторной работе исследуют режимы работы трехфазной цепи с четырехпроводной (с нейтральным проводом) и трехпроводной (без нейтрального провода) схемой соединения. Фазные обмотки источника и приемника соединены в "звезду".

Источником симметричного трехфазного напряжения является модуль ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (UZ1). Источник создает систему напряжений прямого следования фаз с фазным напряжением 7 В.

Линейные токи измеряют амперметрами РА1; РА2; РА3 из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 25–250 мА. Вольтметром РV (2–15 В) из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ или ЭЛЕКТРОННЫМ ВОЛЬТМЕТРОМ измеряют фазные напряжения. Для измерений в нейтральном проводе используют мультиметр РР. Активную мощность в 3-проводной схеме трехфазной цепи измеряют ваттметром модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ.

Трехфазную нагрузку собирают из элементов блоков МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ, МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ.

Замечание. Используемые амперметры РА1; РА2; РА3 имеют внутреннее сопротивление, которое  необходимо учесть при оценке результатов измерений и теоретического расчета.  Перед проведением работы сопротивление амперметров рекомендуется измерить.

### Исследование трехфазного источника

- Включить выключатель QF блока модуль питания и тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ.

- Вольтметром РV измерить фазные напряжения , ,  (в дальнейшем , , ) и линейные напряжения UAB, UBC, UCA модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (UZ1). Измеренные значения занести в протокол измерений. Проверить выполнения соотношений для симметричного источника.

- Использовать прибор ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ для измерения комплексных напряжений (потенциалов) UA,  UВ,  UС  источника. Собрать электрическую цепь по схеме, приведенной на рисунке. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение U2. Провести измерение комплексных потенциалов UВ и  UС, приняв   .

Схема для измерения комплексных фазных напряжений источника.

- Собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 1П. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления 150 Ом. Мультиметр РР в нейтральном проводе включить в режим измерения переменного тока.

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

### Четырехпроводная трехфазная цепь

- Включить выключатель QF блока модуль питания и тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ. Тумблер SA2 модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ установить в положение I2.

- Симметричный режим. Измерить амперметрами РА1, РА2 и РА3 токи фаз. Вольтметром РV измерить фазные напряжения на приемнике , , . Рассчитать сопротивления фаз. Ток в нейтральном проводе измерить мультиметром РР. Измеренные значения напряжений, токов и величины сопротивлений фаз занести в табл. 1П протокола измерений. Указанный порядок действий применить в остальных опытах.

- Обрыв фазы. Провести опыт с обрывом линейного провода одной из фаз (Таблица 1). Выполнить измерения и занести данные в табл. 1П. Восстановить цепь.

- Несимметричный режим при резистивной нагрузке. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления ,   и  в соответствии с  данными Таблицы 2. Выполнить измерения, данные занести в табл. 1П.

- Несимметричный режим при реактивной нагрузке. Выбрать нагрузку на фазу в соответствии с  данными Таблицы 2 из МОДУЛЯ РЕЗИСТОРОВ (R), МОДУЛЯ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (C) и МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (La). Выполнить измерения, данные занести в табл. 1П.

- Выключить тумблер SA1 модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

### Трехпроводная трехфазная цепь

- Переключить мультиметр РР в нейтральном проводе на режим измерения переменного напряжения. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления фаз 150 Ом.

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

- Включить тумблер SA1 модуля ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.

- Симметричный режим. Выполнить приборами РА1, РА2 и РА3 измерения токов фаз. Вольтметром РV (2–15 В) измерить фазные напряжения на приемнике , , ; мультиметром РР – напряжение смещения нейтрали . Рассчитать сопротивления фаз. Измеренные значения напряжений и токов фаз занести в табл. 2П. протокола измерений.  Указанный порядок действий применять в остальных режимах трехпроводной цепи.

- Ваттметром модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ определить показания Р1 при включение токовой цепи модуля в линию А, затем Р2  при включении токовой цепи модуля в линию С. Измеренные значения занести в табл. 2П.

- Обрыв фазы . Провести опыт с обрывом линейного провода одной из фаз (Таблица 1). Выполнить измерения токов и напряжений и занести данные в табл. 2П. Восстановить цепь.

- Короткое замыкание фазы. Закоротить фазу А или С (Таблица 1), где включена токовая цепь модуля ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ (соединить проводом точки I2 и ). Для измерения тока короткого замыкания использовать амперметр модуля. Измерения остальных токов и напряжений выполнить согласно данным выше рекомендациям. Измеренные значения занести в табл. 2П. Восстановить цепь.

- Несимметричный режим при резистивной нагрузке. Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления ,   и  в соответствии с  данными Таблицы 2. Выполнить измерения токов, напряжений и мощностей. Измеренные значения занести в табл. 2П.

- Несимметричный режим при реактивной нагрузке. Выбрать нагрузку на фазу в соответствии с  данными Таблицы 2 из МОДУЛЯ РЕЗИСТОРОВ (R), МОДУЛЯ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (C) и МОДУЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (La). Выполнить измерения токов, напряжений и мощностей. Измеренные значения занести в табл. 2П.

### Определение порядка чередования фаз

- Установить в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ сопротивления фаз 150 Ом. В фазе А включить конденсатор емкостью С  22 мкФ из блока МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Включить тумблер SA1 модуля питания.

- Выполнить измерения фазных напряжений нагрузки. Измеренные значения занести в табл. 2П. Выключить тумблер SA1 модуля питания.

- Выключить тумблеры SA1 модулей ТРЕХФАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ и ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ и выключатель QF блока модуль питания.

- Протокол измерений утвердить у преподавателя.

### Протокол измерений к лабораторной работе № 9

## «Трехфазная цепь, соединенная звездой»

### Исследование трехфазного источника

Напряжения источника:  ____ В;  ____ В;  ____ В;

UAB= ____ В; UBC= ____ В; UCA= ____ В.

Проверка соотношения UЛ=3UФ, _____________________.

Комплексные фазные напряжения источника:

 ____ В;  ____ В;  ____ В;

Схема исследуемой цепи представлена на рис. 1П (показана резистивная нагрузка).

Сопротивления амперметров:  ____________________________

Рис. 1П

### Четырехпроводная трехфазная цепь

Результаты измерений представлены в табл. 1П.

Таблица 1П

| Режим работы трехфазной цепи | , В | , В | , В | , мА | , мА | , мА | , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный RA = RВ= RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы в фазе А в фазе В в фазе С |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный RA = Ом, RВ = Ом, RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный с реактивной нагрузкой в фазе А в фазе В в фазе С |  |  |  |  |  |  |  |

### Трехпроводная трехфазная цепь

Результаты измерений представлены в табл. 2П.

Таблица 2П

| Режим работы трехфазной цепи | , В | , В | , В | , B | , мА | , мА | , мА | P1, Вт | P2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный RA = RВ= RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы в фазе А в фазе В в фазе С |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| Короткое замыкание фазы в фазе А в фазе В в фазе С |  |  |  |  |  |  |  | — | — |
| Несимметричный RA = Ом, RВ = Ом, RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный с реактивной нагрузкой в фазе А в фазе В в фазе С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Определение порядка чередования фаз с использованием фазоуказателя

| Режим работы трехфазной цепи | , В | , В | , В | , B | , мА | , мА | , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в фазе А С= 22 мкФ в фазе В Ом в фазе С Ом |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Содержание отчета

- Выполнить подготовку к работе.

- Нарисовать схему трехфазной цепи, указать положительные направления токов.

- По результатам измерений (табл. 1П и 2П) построить топографические диаграммы напряжений и векторные диаграммы токов для каждого режима четырехпроводной и трехпроводной трехфазной цепи. Сравнить с диаграммами из подготовки  к работе. (Рекомендуется для каждого пункта провести построение  диаграмм на одной комплексной плоскости).

- Рассчитать активную мощность трехпропроводной цепи в симметричном и несимметричном режимах. Сравнить с измеренными методом двух ваттметров величинами. В симметричном режиме проверить выполнение выражения .

5. Контрольные вопросы

- Приведите основные соотношения в трехфазной системе с соединением фазных обмоток источника и нагрузки звездой с нулевым проводом и без него.

- Будут ли отличаться результаты эксперимента, если в нулевом проводе в качестве измерительного прибора будет использован стрелочный амперметр с внутренним сопротивлением порядка 10 Ом? Как учесть при расчете внутренне сопротивление амперметра?

- Как проводится измерение активной мощности трехфазной системы при наличии нулевого провода?

- Проведите расчет активной мощности трехпроводной системы при обрыве одной фазы по опытным данным и сравните результат с теоретическим расчетом по показаниям ваттметров.

- Проведите расчет активной мощности трехпроводной системы при несимметричной резистивной нагрузке по опытным данным и сравните результат с теоретическим расчетом по показаниям ваттметров.

- Проведите расчет активной мощности трехпроводной системы при реактивной нагрузке в одной фазе по опытным данным и сравните результат с теоретическим расчетом по показаниям ваттметров.

- Для каких трехфазных систем можно применить измерение активной мощности методом двух ваттметров?

- Приведите схему подключения двух ваттметров для измерения активной мощности трехфазной системы при обрыве одной фазы; рассчитайте активную мощность по показаниям ваттметров; рассчитайте активную мощность по опытным данным; сравните результаты.

- Приведите схему подключения двух ваттметров для измерения активной мощности трехфазной системы при коротком замыкании одной фазы; рассчитайте активную мощность по показаниям ваттметров; рассчитайте активную мощность по опытным данным; сравните результаты.

- Приведите схему подключения двух ваттметров для измерения активной мощности трехфазной системы при несимметричной резистивной нагрузке; рассчитайте активную мощность по показаниям ваттметров; рассчитайте активную мощность по опытным данным; сравните результаты.

- Приведите схему подключения двух ваттметров для измерения активной мощности трехфазной системы при реактивной нагрузке в одной фазе; рассчитайте активную мощность по показаниям ваттметров; рассчитайте активную мощность по опытным данным; сравните результаты.

- Как используют фазоуказатель?  Как изменяться результаты эксперимента, если вместо емкостной нагрузки взять индуктивную ()?