Типовой расчет «Разветвленная цепь постоянного тока»

группы ЭЛ-17

I часть (выполняется студентом в соответствии с Правилами оформления Типового расчета)

- Записать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов и ЭДС в ветвях схемы.

- Определить ЭДС в первой ветви и токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. Проверить выполнение законов Кирхгофа. Определить показание вольтметра.

- Для исходной схемы определить узловые потенциалы (относительно выбранного базового узла), используя найденные значения токов и ЭДС первой ветви и закон Ома для участка цепи.

- Составить систему уравнений по методу узловых потенциалов для исходной схемы (базовый узел тот же, что при выполнении п.3). Подставив найденные в п.3 значения узловых потенциалов, проверить выполнение системы узловых уравнений.

- Составить баланс мощностей.

- Определить ток во второй ветви (R2, E2) методом эквивалентного генератора.

- Определить входную проводимость второй ветви.

- Определить взаимную проводимость второй ветви и k-ветви.

- Определить величину и направление ЭДС, которую необходимо дополнительно включить:

а) во вторую ветвь,

б) в k-ветвь,

чтобы ток во второй ветви увеличился в два раза и изменил свое направление (при постоянстве всех остальных параметров схемы).

- Найти и построить зависимость тока k-ветви от:

а) тока второй ветви

б) сопротивления второй ветви

(при постоянстве всех остальных параметров схемы).

- Найти и построить график зависимости мощности, выделяющейся в сопротивлении R2 при его изменении от 0 до ∞ и при постоянстве всех остальных параметров схемы.

 k=1 для (N+n)  четных,  k=3 для (N+n) нечетных

где N – номер группы, n – порядковый номер, под которым фамилия студента записана в журнале группы.

Методические указания

1. Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

2. Числовые данные параметров схемы приведены в таблице и выбираются в соответствии с номером группы.

3. Окончательные результаты расчета п.п.2 и 3 должны быть получены для исходной схемы.

4. При выполнении п.5 режим холостого хода второй ветви используется для определения ЭДС эквивалентного генератора. При этом расчет токов в схеме, образовавшейся в результате разрыва второй ветви, следует выполнять методом узловых потенциалов с приведением схемы холостого хода к схеме с двумя узлами.

Правила оформления

- Все пункты Типового расчета выполняются самостоятельно и в сроки, установленные лектором. Отчет по Типовому расчету сдается в рукописном виде на листах формата А4 (запись с одной стороны листа), с подробными выкладками численного расчета. Титульный лист должен содержать название работы, ф.и.о. студента, номер группы и дату сдачи Типового расчета.

- На первой странице приводится схема Типового расчета с указанием выбранного направления токов ветвей и исходные данные в соответствии с номером группы и номером, под которым фамилия студента записана в журнале группы.

- Расчет указанными методами сопровождается  приведением  расчетных  схем с  необходимыми пояснениями.

- Графики строятся на миллиметровой (клетчатой) бумаге с обязательным указанием масштаба.

II  часть

Технологии машинного (компьютерного) расчета

- Моделирование работы электрической цепи в Simulink

  - Выполнить п.п. 2, 3 части I в Simulink

  - Выполнить моделирование в Simulink измерение параметров эквивалентного генератора (ЭДС и внутреннего сопротивления) по п. 6 части I.

- Программирование расчета исходной электрической цепи в MATLAB

  - Составить топологический список исходной электрической цепи.

  - Пошагово составить матрицу узловых проводимостей исходной электрической цепи с помощью поэлементного вклада.

  - Составить матрицу соединений исходной электрической цепи.

  - Написать программу расчета электрической цепи в MATLAB.

Методические указания

- Не допускается выполнять в схеме эквивалентные преобразования. Исключением является представление ветви с известным током (неизвестной ЭДС) ветвью с источником тока.

- Программы на вход должны получить топологический список, а на выходе возвращать узловые напряжения и токи в ветвях.

- Работа программы должна быть основана на формировании и использовании матрицы узловых проводимостей, матрицы соединений.

Правила оформления и сдачи

- Результаты расчета части II типового расчета должны совпадать с результатами расчета части I.

- В отчете прилагаются скриншоты со схемами и измерениями, вывод матриц, тексты программ, входные данные и результаты расчета. Вывод матриц должен сопровождаться всеми промежуточными расчетами и пошаговыми пояснениями.

- Созданные программы сдаются в электронном виде на сайте ittoe.ru

Числовые данные параметров схем

| № гр. | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | E2, B | E3, B | E4, B | E5, B | E6, B | E7, B | E8, B | J, А | I1 А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 5 7 4 6 3 8 3 7 4 10 12 16 12 10 6 | 4 5 3 4 5 6 5 5 3 8 8 12 6 5 5 | 6 4 5 5 4 3 4 4 5 12 10 6 6 5 5 | 5 6 7 5 6 4 6 6 7 10 10 8 10 8 10 | 8 4 8 6 8 7 8 4 8 16 12 14 8 6 4 | 7 8 6 7 5 4 5 8 6 14 14 8 5 2 8 | 2 3 2 4 4 2 4 3 2 4 8 4 4 2 3 | 8 8 6 6 4 4 8 8 7 14 12 8 4 7 3 | 30 40 20 35 20 50 40 80 40 60 70 100 45 50 50 | 40 30 35 20 40 20 80 60 70 80 40 40 60 50 40 | 20 50 40 40 60 45 120 100 80 40 80 90 65 60 30 | 50 20 25 60 50 30 100 40 50 100 120 60 30 30 60 | 30 40 30 20 30 40 60 80 60 60 40 80 40 35 60 | 20 20 30 30 40 25 80 40 60 40 60 50 30 20 20 | 40 50 60 40 30 20 60 100 120 80 80 40 50 40 20 | 2 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 5 2 | 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 |

Расчетные схемы

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

| 7. | 8. |
| --- | --- |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |

| 13. | 14. |
| --- | --- |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |

| 19. | 20. |
| --- | --- |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |