## Типовой расчет № 2

(срок сдачи 13-ая неделя)

Поток ЭЛ12-18-16, лектор Шакирзянов Ф.Н.

РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ

Задание №1

Поле двухпроводной линии

- Для двухпроводной линии с заданной высотой подвеса h1, h2, расстоянием d между проводами  и радиусами проводов r0 = 10 мм, рассчитать:

  - Частичные емкости.

  - Рабочую емкость линии.

  - Заряд, приходящийся на 1 км длины, потенциалы проводов относительно Земли.

  - Рассчитать и построить график плотности поверхностного заряда на поверхности Земли.

- Линия находится в однородном поле грозовой тучи. Учитывая, что произошло замыкание одного из проводов на Землю (для  n-четных  первого  (1) провода, для n-нечетных второго (2) провода) определить:

  - Заряды (на 1 км длины),  потенциалы проводов относительно Земли.

  - Рассчитать и построить график распределения потенциала и напряженности Eу вдоль вертикальной оси, проходящей через заземленный провод.

Исходные данные: h1 = 5 м, h2 = 10 м, U = (–1)(n +1)∙(50+N ), кВ;  E0== (–1)n ∙(500 + 10n), В/м.,

d = 0 для  n = 3k;   d = 2,5 м,  для  n = 3k + 1;   d = 3,2 м, для n = 3k + 2.

_______________________________________________________________

N =  номер группы,  n - номер, под которым  фамилия студента записана в журнале группы

Задание №2

Расчет поля заземлителя

Ток короткого замыкания Iк проходит через фундамент опоры, который можно рассматривать как полусферический заземлитель радиусa R0, [м]. Заземлитель находится в среде с удельной проводимостью γ1 [См/м] на расстоянии b [м] от плоской границы, отделяющей этй среду от среды с проводимостью γ2 [См/м]. Считая, что R0<< h,

- рассчитать и построить график изменения потенциала по оси Х;

- определить потенциал заземлителя относительно бесконечно удаленной точки;

- рассчитать и построить график изменения шагового напряжения по оси Х;

- найти точки пересечения границы безопасной зоны с осью Х, полагая, что допустимое шаговое напряжение Uш = 40 В, длина шага lш= 0,7 м;

- рассчитать радиус безопасной зоны, полагая, что почва имеет одинаковую проводимость  γ = γ1. Отметить на чертеже безопасную зону и точки, рассчитанные в п. 4.

- рассчитать и построить вектор плотности тока по обе стороны границы раздела двух сред с проводимостями γ1 и  γ2 в точке на расстоянии  h/2 от поверхности.

Исходные данные: R0 = 0,1N + 0,01n,    h = 3R0 ,        Iк = (1 + 0,1N)103 A.

| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γ1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| γ2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

_____________________________________________________________

N =  номер группы,  n - номер, под которым  фамилия студента записана в журнале группы