Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 13

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

«Исследование пассивных линейных четырехполюсников»

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Бригада: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Преподаватель: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2025

# Лабораторная работа № 13

# Исследование пассивных линейных четырехполюсников

Целью работы является экспериментальное определение А- параметров несимметричного и симметричного четырехполюсников. Проводится исследование симметричного четырехполюсника в режиме согласованной нагрузки.

Ключевые слова: четырехполюсник; сопротивление короткого замыкания четырехполюсника; сопротивление холостого хода четырехполюсника; несимметричный и симметричный четырехполюсник; первичные и вторичные параметры четырехполюсника.

1. Теоретическая справка

Четырехполюсник – часть электрической цепи, подключенная к остальным участкам цепи двумя парами выводов (рис. 1.1): первичных 1 – 1′ и вторичных 2 – 2′.

### Рис. 1.1

Выбор первичных и вторичных выводов весьма условен, обычно полагают, что в качестве первичных выводов берутся те, от которых идет поток энергии (подсоединенных к источнику питания), в качестве вторичных – выводы, к которым движется этот поток энергии (подсоединенных к приемнику). Будем обозначать токи и напряжения первичных выводов  и , вторичных выводов  и . Условно-положительное направление токов и напряжений показано на рис. 1.1. Выбор направления для тока  возможен в двух вариантах, выбор конкретного направления оговаривается при использовании того или иного типа уравнений четырехполюсника. Уравнения четырехполюсника связывают значения входных и выходных токи и напряжения с помощью четырех констант, три из которых являются независимыми.

Наиболее распространенной являются уравнения, в которых в качестве известных (заданных) считаются ток и напряжения вторичных выводов, а в качестве неизвестных (определяемых) – ток и напряжение первичных. Такие уравнения называют «уравнения в А-параметрах», направление выходного тока  выбирают слева направо (на рис. 1.1 в скобках). Уравнения имеют вид:

или .

Коэффициенты, входящие в запись уравнения, называют А-параметрами, причем и из них безразмерны,  имеет размерность сопротивления,  - проводимости. Коэффициенты уравнений четырехполюсника называются его первичными параметрами. Для А-параметров справедливо соотношение . При обратном питании в качестве известных (заданных) считаются ток и напряжения первичных выводов, а в качестве неизвестных (определяемых) – ток и напряжение вторичных (рис. 1.2). При выбранных направлениях токов уравнения будут иметь вид:

.

Замечание: Уравнения получаются из уравнений в А-параметрах путем замены  на ,  на , и с учетом связи А-параметров .

Рис. 1.2

Четырехполюсник называется симметричным, если при прямом и обратном питании распределение токов и напряжений в оставшейся части цепи не изменится. Для симметричного четырехполюсника , т.е. только два параметра являются независимыми. Первичные параметры четырехполюсника определяют экспериментальным или расчетным путем. В последнем случае должна быть задана схема четырехполюсника.

Наиболее просто определяют А-параметры по данным опыта холостого хода и короткого замыкания. Этот способ используют для измерения параметров мощных устройств, в которых режимы холостого хода и короткого замыкания не являются аварийными и мощность в этих режимах меньше мощности в номинальном режиме.

В режиме холостого хода (ХХ) при прямом питании . Уравнения типа А принимают вид: .

В режиме короткого замыкания (КЗ) при прямом питании . Уравнения типа А принимают вид: .

Возможно определение А-параметров через входные сопротивления. Входные сопротивления четырехполюсника со стороны первичных выводов при нагрузке Z2н можно определить как  (рис. 1.3,а).

а)                                     б)                                        в)

Рис. 1.3

Учитывая, что , получим .

В случае, когда  входное сопротивление называют сопротивлением короткого замыкания четырехполюсника  (рис. 1.3,б). В случае  входное сопротивление называют сопротивлением холостого хода четырехполюсника  (рис. 1.3,в).

Входное сопротивление четырехполюсника со стороны вторичных выводов при обратном питании и нагрузке Z1н можно определить как  (рис. 1.4,а):

а)                                               б)                                     в)

Рис. 1.4

В случае, когда  (рис. 4,б) входное сопротивление - сопротивление короткого замыкания . В случае входное сопротивление - сопротивление холостого хода  (рис. 4,в). Сопротивления холостого хода и короткого замыкания связаны соотношением: . Для симметричного четырехполюсника , .

А-параметры можно определить по входным сопротивлениям холостого хода и короткого замыкания:

, , , .

Замечание. Для выбора знака  дополнительно определяют этот параметр по опыту холостого хода: .

Так как пассивный четырехполюсник определяется только тремя независимыми параметрами, простейшая эквивалентная схема замещения четырехполюсника должна содержать только три элемента. Две наиболее простые схемы замещения четырехполюсника называют Т – образной (рис. 1.5,а) и П – образной (рис. 1.5,б) схемами замещения.

а)                                     б)

Рис. 1.5

Вторичными параметрами четырехполюсника называются его характеристические сопротивления Zс1 и Zс2 и постоянная передачи Г. Характеристическими называют входные сопротивления в режиме согласованной нагрузки, когда входное сопротивление численно равно нагрузочному: Z1вх = Z2н (при прямом питании) и Z2вх=Z1н (при обратном питании). В режиме согласованной нагрузки при прямом питании  и при обратном питании .

Для симметричного четырехполюсника Zс1=Zс2, в режиме согласованной нагрузки должно выполняется численное равенство . Т.е. условием согласования при известных А-параметрах является выполнение равенства . Сопротивление нагрузки, обеспечивающее это равенство, называют сопротивлением согласования, входное сопротивление – характеристическим сопротивлением и обозначают Zс. В согласованном режиме сопротивление нагрузки должно быть согласовано с характеристическим сопротивлением четырехполюсника. Постоянной передачи Г называют безразмерную комплексную величину, характеризующую изменение напряжений и/или токов четырехполюсника в режиме согласованной нагрузки, т.е. когда выполняется условие численного равенства , постоянная передачи  Величину А называют постоянной ослабления, единицами измерения являются неперы [Нп]: . Величину В, определяемую разностью фаз входных ψu1 и ψi1 и выходных ψu2 и ψi2 напряжений и токов – постоянной фазы:

в [рад].

### 2. Подготовка к работе

Несимметричный четырехполюсник

Для четырехполюсника (рис. 2.1) с параметрами элементов, заданными в таблице 1:

- Рассчитать А – параметры (коэффициенты) A11, A12, A21 и A22 несимметричного четырехполюсника по опыту холостого хода и короткого замыкания. Проверить соотношение A11 A22 – A12 A21=1. Качественно построить векторные диаграммы комплексных напряжений и токов на входе и выходе четырехполюсника, приняв  для режима холостого хода и  для режима короткого замыкания.

- Рассчитать первичные параметры несимметричного четырехполюсника Z1х, Z1к, Z2х, Z2к. Проверить соотношение Z1х/Z1к=Z2х/Z2к. Рассчитать коэффициенты A11, A12, A21 и A22 используя Z1х, Z1к, Z2х, Z2к.

- Определить входное сопротивление нагруженного четырехполюсника при Rн=R:

  - по рассчитанным коэффициентам A11, A12, A21 и A22 ;

  - используя последовательно-параллельное преобразование, сравнить полученные результаты;

  - качественно построить векторные диаграммы комплексных напряжений и токов на входе и выходе четырехполюсника, приняв .

для бригад № 16;  для бригад № 712

Рис. 2.1

Таблица 1

| № | f=100 Гц | № | f=200 Гц | № | f=300 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C=10 мкФ | 5 | C=10 мкФ | 9 | C=10 мкФ |
|  | L=50 мГн RК=50 Ом |  | L=30 мГн RК=30 Ом |  | L=30 мГн RК=30 Ом |
| 2 | C=22 мкФ | 6 | C=10 мкФ | 10 | C=10 мкФ |
|  | L=30 мГн RК=30 Ом |  | L=40 мГн RК=40 Ом |  | L=40 мГн RК=40 Ом |
| 3 | C=22 мкФ | 7 | C=22 мкФ | 11 | C=22 мкФ |
|  | L=40 мГн RК=40 Ом |  | L=40 мГн RК=40 Ом |  | L=20 мГн RК=20 Ом |
| 4 | C=10 мкФ | 8 | C=22 мкФ | 12 | C=22 мкФ |
|  | L=40 мГн RК=40 Ом |  | L=30 мГн RК=30 Ом |  | L=30 мГн RК=30 Ом |

Симметричный четырехполюсник

Для четырехполюсника (рис. 2.2) с параметрами элементов, заданными по номеру бригады:

- Рассчитать коэффициенты A11, A12, A21 и A22 по опыту холостого хода и короткого замыкания.

Проверить соотношение A11 A22-A12 A21=1.

- Рассчитать первичные параметры симметричного четырехполюсника Zх, Zк и характеристическое сопротивление Zс.

- При Zн=Zс определить постоянную передачи Г=А=.

для бригад № 16

для бригад № 712

Рис. 2.2. Т-образный (бригады № 16) и П-образный (бригады № 712) четырехполюсники

### 3. Описание установки

В лабораторной работе используют: источник синусоидального напряжения из модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР; измерительные приборы блока ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗЫ. Пассивные элементы цепи выбирают из блока МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ и МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ.

### 4. Содержание и порядок выполнения работы

Установить значение частоты синусоидального напряжения и действующее значение входного напряжения В (МОДУЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР). Собрать четырехполюсник по схеме Рис. 1 из элементов блоков МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ и МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. В работе используются мультиметр и измерительные приборы из блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЯ ФАЗЫ.

Часть 1. Исследование несимметричного четырехполюсника

- Собрать несимметричный четырехполюсник по схеме рис. 2.1. Установить заданные параметры  в блоках МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ и МОДУЛЬ РЕАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Измерить активное сопротивление катушки Rк мультиметром.

- Включить автоматический выключатель QF блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Настроить генератор на синусоидальное напряжение заданной частоты f и действующее значение U1  5–7 В. Записать данные в протокол.

- Выполнить опыт холостого хода при питании со стороны . Для измерения действующих значений напряжений u1 и u2 и угла сдвига фаз  использовать модуль ИЗМЕРИТЕЛЯ ФАЗЫ при подключении по схеме на Рис. 4.1. Опытные данные занести в табл. 4.1 протокола измерений. Рассчитать параметр A11.

- Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания при питании со стороны . Для измерения действующих значений напряжения u1 и тока i1 и угла сдвига фаз  использовать модуль ИЗМЕРИТЕЛЯ ФАЗЫ при подключении по схеме 2П. Опытные данные занести в табл. 4.2 протокола измерений.

- Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания при обратном питании со стороны . Измерить действующее значение напряжения u2 и тока i2 и угол сдвига фаз. Опытные данные занести в табл. 4.2 протокола измерений.

- Рассчитать Z1х, Z1к, Z2х, Z2к. Проверить соотношение Z1х/Z1к=Z2х/Z2к.

- Восстановить питание со стороны . Подключить к зажимам  сопротивление Rн=R (рис. 4.3). Измерить действующее значение напряжения u1 и тока i1 и угол сдвига фаз между напряжением и током. Опытные данные занести в табл. 4.3 протокола измерений. Рассчитать Z1вх.

- Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.

- Сравнить результаты эксперимента и теоретический расчет.

Часть 2. Исследование симметричного четырехполюсника

- Собрать симметричный четырехполюсник по схеме рис. 2.2. Установить заданные параметры R в блоках МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ. Для проведения эксперимента собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 4.2.

- Включить автоматический выключатель QF блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Настроить генератор на синусоидальное напряжение заданной частоты f и действующее значение U1  5–7 В. Записать данные в протокол.

- Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания для симметричного Т- или П-образного четырехполюсника. Измерить действующее значение входного напряжения и тока и угол сдвига фаз между ними. Рассчитать Zх, Zк и характеристическое сопротивление Zс. Сравнить опытные и расчетные данные.

- Измерить действующее значение U1 и U2 четырехполюсника при Zн=Zс (использовать магазин сопротивлений). Рассчитать постоянную передачу

Г=А= . Сравнить опытные и расчетные данные.

Протокол измерений к лабораторной работе № 13

### Часть 1. Исследование несимметричного четырехполюсника

### Экспериментальное определение А-параметров несимметричного четырехполюсника

Частота ______ Гц. Параметры элементов: L=______ мГн; С=______ мкФ;

R=_______ Ом; сопротивление катушки Rк=______ Ом.

Экспериментальное определение параметра A11

Рис. 4.1

Таблица 4.1

| U1х, В | U2х, В |  | A11 |
| --- | --- | --- | --- |

Экспериментальное определение А-параметров несимметричного четырехполюсника

Рис. 4.2

Таблица 4.2

| Прямое питание | Режим холостого хода | Режим КЗ |
| --- | --- | --- |
| Результаты измерений | U1х=_______________ В, I1х=_______________мА, φ1х =____________ град | U1к=_______________ В, I1к=_______________мА, φ1к =____________ град |
| Расчет первичных параметров | Z1х=______________ Ом; | Z1к=______________Ом; |
| Обратное питание | Режим холостого хода | Режим КЗ |
| Результаты измерений | U2х=______________ В, I2х=______________мА, φ2х =____________ град | U2к=_______________ В, I2к=_______________мА, φ2к =____________ град |
| Расчет первичных параметров | Z2х =_____________ Ом; | Z2к =______________ Ом |

Проверка соотношения Z1х/ Z1к= Z2х/ Z2к = _____________=______________.

Расчет А-параметров: А11=__________________; A12=___________________ Ом;

A21=________________ См; A22=________________.

Проверка соотношения: А11А22 – А12А21=_______________=______________

Режим произвольной нагрузки

Рис. 4.3

Нагрузка Rн=________ Ом

Таблица 4.3

| U1, В | I1, А | , град | Z1вх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

Сравнение опытных и теоретических данных:

| Параметр | Эксперимент |  | Теоретический расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| А11 | опыт ХХ | по первичным параметрам |  |
| A12 |  |  |  |
| A21 |  |  |  |
| A22 |  |  |  |
| Z1вх Rн=R=____ Ом |  |  |  |

Часть 2. Экспериментальное определение первичных и вторичных параметров симметричного четырехполюсника

Частота f=________ Гц.

Параметры элементов: R1=______ Ом; R2=______ Ом, Zс=_______ Ом.

Тип симметричного четырехполюсника:

Рис. 4.4

Таблица 4.4

| Режим | Прямое питание, результаты измерений | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Холостой ход | U1х=_______________ В, I1х=________________мА | Zх=_________________ Ом |
| Короткое замыкание | U1к=_______________ В, I1к=________________мА | Zк=_________________ Ом |
| Нагрузка Zн=Zс=_____ Ом | U1=_______________ В, U2=_______________ В | Г=А= =________ Нп |

Сравнение опытных и теоретических данных:

| Параметр | Эксперимент | Теоретический расчет |
| --- | --- | --- |
| Zх |  |  |
| Zк |  |  |
| Zс |  |  |
| Г |  |  |

## 5. Содержание отчета

- Для опыта холостого хода при прямом питании построить векторные диаграммы входных и выходных комплексов напряжений и токов; для опытов холостого хода и короткого замыкания при прямом и обратном питании построить векторные диаграммы комплексов напряжений и токов на входе и выходе четырехполюсника.

- Расчеты должны быть подробными, с приведением расчетных формул.

## 6. Контрольные вопросы

- Как изменятся первичные и вторичные параметры исследуемого четырехполюсника, если:

  - увеличить частоту исследуемого четырехполюсника в два раза;

  - увеличить действующее значение входного напряжения в два раза.

- Построить векторную диаграмму входных и выходных комплексов напряжений и токов нагруженного четырехполюсника.

- Сопротивление нагрузки Rн увеличилось в два раза (рис. 4.3). Рассчитать ток и напряжение на выходе четырехполюсника, ток на входе, построить векторные диаграммы входных и выходных комплексов напряжений и токов. Напряжение на входе четырехполюсника U1 из таблицы 4.3.

- Нарисуйте схему для измерения параметра А22 исследуемого четырехполюсника.

- Для исследуемого четырехполюсника рассчитать параметры элементов эквивалентной П-образной схемы.

- Рассмотреть исходный четырехполюсник как каскадное соединение двух четырехполюсников. Рассчитать А-параметры отдельных четырехполюсников и проверить соотношение .

- Исключить из схемы исследуемого четырехполюсника неидеальную катушку. Рассчитать первичные параметры полученного четырехполюсника. Построить векторные диаграммы входных и выходных комплексов напряжений и токов в режиме холостого хода.

- Исключить из схемы исследуемого четырехполюсника резистор. Рассчитать первичные параметры полученного четырехполюсника. Построить векторные диаграммы входных и выходных комплексов напряжений и токов в режиме холостого хода.

- Исключить из схемы исследуемого четырехполюсника ветвь с конденсатором. Рассчитать первичные и вторичные параметры полученного четырехполюсника. Построить векторные диаграммы входных и выходных комплексов напряжений и токов в режиме холостого хода, короткого замыкания, в режиме согласования с нагрузкой.

- Рассчитать вторичные параметры резистивного четырехполюсника, представляющего цепочку из n одинаковых Т-образных симметричных четырехполюсников (рис. 2.2).

- Рассчитать вторичные параметры резистивного четырехполюсника, представляющего цепочку из n одинаковых п-образных симметричных четырехполюсников (рис. 2.2).

Литература

- Основы теории цепей: учебник для электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов / Г.В. Зевеке, и др. – 5-е изд., перераб. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 528 с. – ISBN 5-283-00523-2.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники. В 2-х т. Т. 1. Электрические и магнитные цепи с сосредоточенными параметрами: учебное пособие для вузов по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Электроника и наноэлектроника» / П. А. Бутырин, [и др.] ; ред. П. А. Бутырин. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 595 с. – URL: http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=4240. – ISBN 978-5-383-00657-3. – ISBN 978-5-383-00627-6.