Министерство науки и высшего образования РФ

[image: image1.png]HALMOHAJBHBIM UCCAEJOBATEJILCKM YHUBEPCUTET

Mzl





Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 16
по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

«Исследование нелинейной цепи переменного тока»
	Выполнил:
	

	Группа:
	

	Бригада:
	

	Подпись студента:
	

	Дата выполнения:
	

	Дата защиты:
	

	Оценка:
	

	Проверил:
	

	Подпись преподавателя:
	


Москва 2026

Лабораторная работа   № 16
Исследование нелинейной цепи переменного тока

                                          1. Цель работы

Целью работы является экспериментальное исследование электрических цепей с нелинейными элементами ‒ диодами и стабилитронами. Снимаются осциллограммы напряжений на элементах цепи при действии на входе  источника синусоидального напряжения.  Проводятся измерения постоянной составляющей и действующего значения напряжений на элементах цепи. Для аналитического расчета используется метод кусочно-линейной аппроксимации характеристик нелинейных элементов.
                                          2. Ключевые слова                      
Ключевые слова: нелинейная электрическая цепь; нелинейный элемент; инерционный нелинейный элемент электрической цепи; безинерционный нелинейный элемент электрической цепи; метод кусочно-линейной аппроксимации, вольт-амперная характеристика (ВАХ).  
                              3. Теоретическая справка

При использовании нелинейных элементов в цепях переменного тока возникает ряд явлений, принципиально невозможных в линейных цепях. Нелинейный элемент обладает способностью преобразовывать спектр воздействующих периодических ЭДС (источников напряжения или тока). Если нелинейная электрическая цепь переменного тока содержат безынерционные в тепловом отношении элементы, то токи и напряжения в них в той или иной степени несинусоидальные. Токи и напряжения принимаются синусоидальными в нелинейных цепях, содержащих только инерционные нелинейные элементы.

Метод кусочно-линейной аппроксимации является одним из основных инженерных методов расчета нелинейных цепей и основан на кусочно-линейной аппроксимации характеристик нелинейного элемента. Возможно графическое и аналитическое решение. Прежде всего осуществляется замена реальной вольтамперной характеристики кусочно-линейной (отрезками прямых линий). Кривая тока или напряжения строится по методу трех проекций. Аналитическое решение заключается в подстановке в нелинейные уравнения уравнений прямых, при этом на каждом участке задача решается как линейная. Для удобства рисуют схемы замещения на каждом участке ВАХ. Необходимо сопряжение решения на одном участке линейности с решением на другом участке, расчет координат точек перехода с одного линейного участка на другой (углов отсечки). 

Графическое решение. На основе метода трех плоскостей графически проецируют значения синусоидального напряжения, приложенного к ВАХ, для различных моментов времени. По ВАХ находят значения тока для тех же временных интервалов и строят график тока. На рис. 1 реальная характеристики нелинейного элемента заменена кусочно-линейной. Определен 
[image: image2.wmf]q

 ‒ угол отсечки; условие перехода от одного участка линейности к другому 
[image: image3.wmf]0

()

t

utU

w=q

=

, или  
[image: image4.wmf]0

sin=

m

UU

q

. 

[image: image5.png]4i Li
Hen) .
/\ g 2m @
Uy x W om0 27
|
T, [
“Un -Up Uy Un
[}
79|
P
w0
20
on





Рис. 1
Аналитическое решение. Для различных участков ВАХ составляют эквивалентные схемы с учетом вида характеристики на этом участке. Для интервала значений напряжения ВАХ 
[image: image6.wmf]00

UuU

-££

 ток равен нулю, схема замещения НЭ – «разрыв» и представлена на рис.2

[image: image7.png]



                                                          Рис. 2
На интервале 
[image: image8.wmf]0

uU

£-

 и 
[image: image9.wmf]0

uU

³

 ток не равен нулю, схема замещения НЭ – резистор с сопротивлением 
[image: image10.wmf]э

R

, соединенный последовательно с источником напряжения 
[image: image11.wmf]э0

EU

=±

 (рис. 3) 

[image: image12.png]



Рис. 3

Аналитически на этом участке ток можно определить по формуле 
[image: image13.wmf]0

э

sin

()

m

UtU

it

R

w

=

m

. Знак минус соответствует условию 
[image: image14.wmf]()0

it

³

. Угол отсечки можно найти из условия 
[image: image15.wmf]()0

i

q=

 или 
[image: image16.wmf]0

()

uU

q=

.

Решение, полученное методом кусочно-линейной аппроксимации, имеет вид: 
[image: image17.wmf]0

э

sin

,    2  

(){

  0,     0     22 

m

UtU

tt

R

it

ttt

w

q£w£p-qp+q£w£p-q

=

£w£qp-q£w£p+qp-q£w£p

m

.

Реальная кривая (выделена синим цветом) отличается от кривой тока, соответствующей решению методом кусочно-линейной аппроксимации.
Нелинейный элемент диод имеет резко выраженную несимметричную вольтамперную характеристику и используется при преобразовании переменного тока в постоянный. Характеристика диода как нелинейного сопротивления может быть аппроксимирована на отдельных участках отрезками прямых линий или аналитической функцией. На рис. 4 показана характеристика идеального диода (управляемого ключа), который может находиться в двух состояниях:  «закрыт» при 
[image: image18.wmf]0

u

<

, 
[image: image19.wmf]0

i

=

 и «открыт» при 
[image: image20.wmf]0

u

³

, 
[image: image21.wmf]0

i

³

. В «отрытом» состоянии для идеального диода 
[image: image22.wmf]0

u

=

.

[image: image23.png]


[image: image24.png]



Рис. 4                                        Рис. 5  
Используемый в работе кремниевый диод имеет напряжение в проводящем направлении Е0 от 0,5 до 1,0 В, в обратном направлении практически идеален (рис. 5). Кремниевые диоды также используют в качестве полупроводниковых стабилитронов.
Основные интегральные величины, используемые в практических задачах при несинусоидальных токах и напряжениях:

1. Средние значения (постоянные составляющие)

тока 
[image: image25.wmf]2

0

0

1

()d

2

Iitt

p

=ww

p

ò

 или напряжения 
[image: image26.wmf]2

0

0

1

()d

2

Uutt

p

=ww

p

ò

.

2. Действующие значения

тока 
[image: image27.wmf]2

2

0

1

()d

2

Iitt

p

=ww

p

ò

 или напряжения 
[image: image28.wmf]2

2

0

1

()d

2

Uutt

p

=ww

p

ò

.

Прибор магнитоэлектрической системы измеряет постоянную составляющую периодически изменяющегося тока или напряжения, прибор электромагнитной, электродинамической или тепловой системы - действующее значение.
4. Описание установки

     Источником синусоидального напряжения является модуль ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. В качестве измерительных приборов используются муЛЬТИМЕТРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ВОЛЬТМЕТР и стрелочный ЭЛЕКТРМАГНИТНЫЙ ВОЛЬТМЕТР. Для наблюдения кривых напряжения используют осциллограф. Нелинейные элементы электрической цепи выбирают из модуля НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

5. Подготовка к работе и вопросы для допуска студентов к работе

1. На рис. 6 представлена вольтамперная характеристика кремниевого диода, имеющего напряжение в проводящем направлении Е0≈0,7 В.  Используя метод кусочно-линейной аппроксимации, рассчитать и построить кривые мгновенного значения тока, напряжения на диоде и выходного напряжения, если действующее значение  синусоидального напряжения на входе U=2 В, сопротивление линейного резистора  R=100+10n Ом (n ‒ номер бригады).

[image: image29.png]R |tz

iMA





Рис. 6

       2. Рассчитать постоянную составляющую и действующее значение напряжения на диоде и напряжения на выходе. Как изменятся эти величины, если Е0=0?

3. На рис. 7 представлена схема стабилизации напряжения с полупроводниковыми стабилитронами (опорными диодами), где R ‒  балластное сопротивление, Uст ‒  напряжение стабилизации опорного диода. Вольтамперная характеристика нелинейного двухполюсника, представляющего собой соединение двух полупроводниковых стабилитронов, также представлена на рис. 7. Используя метод кусочно-линейной аппроксимации, построить кривые мгновенного значения напряжения на балластном сопротивлении uR(t) и выходного напряжения uвых(t). Частота входного синусоидального напряжения f=100 Гц, напряжение стабилизации Uст=6 В, действующее значение напряжения на входе U=7 В, значение балластного сопротивления R приведено в Таблице 1.

[image: image30.png]



Рис.7

4. Определить длительность нарастания выходного напряжения до значения Uст (длительность фронта tф). 

Таблица 1

	Номер бригады
	Действующее значение напряжения источника U, В
	Сопротивление резистора R, Ом

	1, 7
	5
	100

	2, 8
	5,5
	100

	3, 9
	6
	100

	4, 10
	6,5
	150

	5, 11
	7
	150

	6, 12
	7,5
	150


6. Содержание работы и порядок выполнения работы
· Собрать цепь по схеме рис. 1П протокола измерений. Установить величину сопротивления R в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ в соответствии с данными табл. 1. Подключить измерительные приборы.

· Включить автоматический выключатель QF блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Переключатель Форма установить в положение 
[image: image31.emf]. Установить регулятором Частота значение частоты 
[image: image32.wmf]100

f

=

 Гц. Частоту 
[image: image33.wmf]f

 записать в протокол.

· Регулятором Амплитуда модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить действующее значение напряжения U ( 2 В. Измерение напряжения на входе проводить электронным вольтметром.

· Используя муЛЬТИМЕТРЫ измерить постоянную составляющую и действующее значение напряжения на диоде и напряжения на выходе Результаты измерений занести в табл. 1П.

· Подключить осциллограф и зарисовать кривую входного напряжения uвх(t), напряжения на диоде uд(t) и кривую выходного напряжения uвых(t). Сравнить полученные осциллограммы с соответствующими кривыми из Подготовки к работе.

· Установить действующее значение входного напряжения в соответствии с данными табл.1. Измерить постоянную составляющую и действующее значение напряжения на диоде и напряжения на выходе, результаты измерений занести в табл. 1П.

· Подключить осциллограф и зарисовать кривую входного напряжения uвх(t), напряжения на диоде uд(t) и кривую выходного напряжения uвых(t).

· Собрать цепь по схеме рис. 2П протокола измерений. Регулятором Амплитуда модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР установить действующее значение напряжения U=7 В. Установить величину балластного сопротивления R в блоке МОДУЛЬ РЕЗИСТОРОВ в соответствии с данными табл. 1.

· Подключить осциллограф и зарисовать кривую напряжения на балластном сопротивлении uR(t) и кривую выходного напряжения uвых(t).

· Сравнить полученные осциллограммы с соответствующими кривыми из Подготовки к работе.

·  По осциллограмме выходного напряжения определить напряжение стабилизации Uст и длительность нарастания выходного напряжения до значения Uст (длительность фронта tф). 

7. Протокол измерений 

I часть 

[image: image34.png]OYHUVOKATHbI
TEKEPATOP

Uacrora
Aunnuryza
Gopua
Buxon

I





Рис 1П.

Частота 
[image: image35.wmf]=

f

_____  Гц.  Сопротивление линейного резистора: R = ____ Ом.

 Результаты измерений представлены в табл. 1П.

Таблица 1П

	Опыт
	На входе
	На диоде
	На выходе

	
	Uвх, В
	Um, В
	U0д, В
	Uд, В
	U0, В
	U, В

	опыт
	     
	
	
	
	
	

	расчет
	2 В
	2,82 В
	
	
	
	

	опыт
	
	
	
	
	
	

	расчет
	
	
	
	
	
	


Замечание. Для сравнения опытных и теоретических данных провести расчет постоянной составляющей, действующего значения напряжения на диоде, напряжения на входе при значении напряжения на входе из табл. 1.

II часть 

[image: image36.png]OYHUVOKATHbI
TEKEPATOP

Uacrora
Aunnuryza
Gopua
Buxon

I





                                                 Рис. 2П

Частота 
[image: image37.wmf]=

f

_____  Гц, действующее значение напряжения на входе  U=______ В, амплитуда входного напряжения  Um= ______ В.

Балластное сопротивление: R= ____ Ом. 

Для осциллограмм mu= _________   В/см, mt = _________   мС/см.

Напряжение стабилизации Uст= ________ В.

Длительность нарастания выходного напряжения до значения Uст

(длительность фронта) tф= _______________ . Теоретический расчет Uст  при tф = ________ .                                   

8. Содержание отчета

1. В Подготовке к работе при расчете методом кусочно-линейной аппроксимации должны быть приведены схемы замещения нелинейных элементов и соответственно расчетные схемы на каждом участке (интервале) линейности, определены углы отсечки и записано аналитическое выражение мгновенных значений напряжения на диоде uД(t) и на выходе uвых(t). Расчет постоянной составляющей и действующего значения напряжения на диоде и на выходе может быть проведен с помощью программы MathCAD (по выбору студента).

2. Кривые мгновенных значений должны быть построены с указанием масштаба на интервале 
[image: image38.wmf]01,5

tT

££

, Т ‒ период.

3. Для  осциллограмм должен быть указан масштаб mu и mt.

9. Контрольные вопросы

1. Как изменятся показания приборов и кривые мгновенных значений для схемы на рис. 1П, если нелинейный элемент подключить в обратном направлении?

2. Как изменятся показания приборов и кривые мгновенных значений для схемы на рис. 1П, если частоту входного напряжения увеличить в два раза?

3. Как изменятся показания приборов и кривые мгновенных значений для схемы на рис. 1П, если действующее значение входного напряжения увеличить в два раза?

4. Как изменятся показания приборов и кривые мгновенных значений для схемы на рис. 1П, если действующее значение входного напряжения уменьшить в два раза?

5. Как изменятся показания приборов и кривые мгновенных значений для схемы на рис. 1П, если диод будет идеальным?

6. На рис.3П показана вольтамперная характеристика диода. Постройте кривые мгновенных значений напряжения на диоде и выходного напряжения, если действующее значение синусоидального напряжения на входе U=2 В, сопротивление линейного резистора R=100 Ом.

                                    [image: image39.png]R |tz

i

0.1




Рис. 3П

7. На рис.4П показана вольтамперная характеристика диода. Постройте кривые мгновенных значений напряжения на диоде и выходного напряжения, если действующее значение синусоидального напряжения на входе U=5 В, сопротивление линейного резистора R=100 Ом.

                       [image: image40.png]R |tz

0,4,

0.1

1

2



           

Рис.4П

8. При каком соотношении действующего значения входного напряжения и напряжения Uст длительность фронта кривой выходного напряжения uвых(t) для схемы на рис. 2П составит Т/16?

9. На рис. представлена схема стабилизация, сопротивление нагрузки Rн= R. Построить кривые напряжений uR(t) и uвых(t), если амплитуда входного напряжения Um=4Uст.

[image: image41.png]



                                                Рис.5П

Приложение. Пример использования программы MathCAD 

 (схема электрической цепи приведена на рис. 2.1):

[image: image42.png]E0-07 U2 UmeBU Um-2m8 =%

m
o2 eemel®  mlium g

KPHBHIE M HOBEHHAX HAIEHM

0w |(Umsis2=£0 E) 8 <314c<z 5 messione
[e——

DO UmsmOREg -y weawse




[image: image43.png]0,005

0015




[image: image44.png]NIOCTORHHAS COCTABNAIOWAS

O

.
wonlf g wpeosm semese
Th

~AEACTBYIOUEE HANBHIE

T
1 (T R
u_:rjnqoa U= oo

4
o [ wole wose
Tl




1

