Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 1П

“Моделирование электростатического поля коаксиального кабеля полем стационарных токов в проводящей среде”

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Бригада: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Проверил: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2025

Лабораторная работа № 1П

Моделирование электростатического  поля коаксиального кабеля полем стационарных токов в проводящей среде

Цель работы

Исследование электростатического поля коаксиального кабеля (картины распределения вектора напряженности и потенциала в диэлектрической среде изоляции) методом физического моделирования плоскопараллельным полем стационарных токов между электродами в листе проводящей бумаги, и сопоставление результатов физического моделирования с результатами аналитического решения и численного (компьютерного) моделирования данной задачи.

Ключевые слова: коаксиальный кабель; электростатическое поле; напряженность; потенциал; емкость; физическая модель; компьютерная модель.

Теоретическая справка

Объект моделирования - коаксиальный кабель представляет собой симметричную систему соосных проводников (жила и оболочка) с диэлектрической изоляцией между жилой и оболочкой. Электрическое поле кабеля является плоскопараллельным, так как распределение векторов напряженности и потенциала во всех параллельных плоскостях, нормальных к оси кабеля, является одинаковым.

Физическая аналоговая модель кабеля.  В связи с тем, что измерение параметров поля реального кабеля путем внесения датчиков внутрь его твердой изоляции, во-первых, проблематично и, во-вторых, заведомо нарушит картину поля, целесообразно физическое исследование поля кабеля провести на его аналоговой модели.

Моделирование плоскопараллельного электростатического поля проводят посредством экспериментального исследования электрического стационарного поля токов в проводящей среде (проводящей бумаге), ограниченной металлическими электродами, имитирующими оболочку и жилу коаксиального кабеля, используя аналогию в их математическом описании и свойство подобия этих полей (физическая аналоговая модель кабеля).    Экспериментальное измерение распределения потенциала на поверхности проводящего слоя бумаги с помощью металлического зонда удобно в осуществлении и не вызывает заметного возмущения поля в проводящей среде. Размеры объекта и физической модели могут отличаться, подобной должна быть геометрия системы. При выборе физической модели для исследования плоскопараллельного поля кабеля необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, емкость кабеля зависит не от значений геометрических размеров радиуса жилы и оболочки кабеля , ,  а от соотношений , поэтому размеры модели ,  могут быть отличными от размеров кабеля и наиболее удобными для измерений потенциалов поля. Важно лишь сохранить отношение . Во-вторых, исследовать плоскую физическую модель сечения кабеля с диэлектрической средой проблематично, иное дело исследовать плоскую модель с проводящей средой (электролитом, проводящей бумагой). Подобной моделью можно воспользоваться, так как имеет место аналогия между электростатическим полем и электрическим полем постоянных токов в проводящей среде. Уравнения и расчетные формулы этих полей совпадают с точностью до формальной замены параметров , ,  (табл. 1).

Таблица 1

| Электростатическое поле | E [В/м] | φ [В] |  [Кл/м] | [Ф/м] | C0 [Ф/м] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическое поле постоянных токов в проводящей среде | E [В/м] | φ [В] | I0 [А/м] | γ [См/м] | G0 [См/м] |

Расчет поля коаксиального кабеля

При однородной диэлектрической изоляции между жилой и оболочкой осесимметричного кабеля модуль вектора напряженности выражается равенством

[В/м],

где τ - заряд на единицу длины кабеля [Кл/м],  - абсолютная диэлектрическая проницаемость изоляции (r- относительная диэлектрическая проницаемость изоляции, 0 – электрическая постоянная); r –расстояние от центра (оси), кабеля до рассматриваемой точки, откуда следует выражение для потенциала как интеграла от напряженности

[В]

и напряжение между жилой и оболочкой

[В],

где R1 и R2 – соответственно радиус жилы и внутренний радиус оболочки ( Рис. 1).

Электрическая емкость на единицу длины коаксиального кабеля (погонная емкость):

[Ф/м].

Напряженность может быть найдена через напряжение между жилой и оболочкой

E(r)=UrlnR2R1,     R1≤r≤R2.

Рис. 1

Максимальная напряженность, как следует из зависимости E(r), наблюдается в точке M, расположенной на поверхности жилы при r=R1; таким образом, .

Максимальная напряженность не должна превышать допустимую напряженность изоляции EmaxEдоп; максимально допустимое напряжение может быть определено из условия  Eдоп. Следовательно, Umax=Eдоп .

В ряде случаев (технологический сбой, условия эксплуатации) жила смещается относительно центральной оси. Нарушение симметрии приводит к усложнению решения задачи расчета поля (расчет положения электрических осей) и ухудшению характеристик кабеля (максимально допустимое напряжение). Расчет поля коаксиального несоосного кабеля, поля параллельных цилиндрических проводов конечного сечения проводится на основании следствия теоремы существования и единственности и сводится к использованию известных формул расчета поля двухпроводной линии.

Для расчета поля кабеля со смещением центра жилы относительно центра оболочки необходимо найти положение электрических осей (+τ,−τ) в поле параллельных цилиндров с несовпадающими геометрическими осями (жилы и оболочки радиусами R1 и R2) при заданном d – смещении (расстоянию между центрами цилиндров или геометрическими осями) так, чтобы картина поля двухпроводной линии  (+τ,−τ) и реальных параллельных цилиндров с несовпадающими осями совпадала. При этом решение справедливо только в той области, где существует реальное поле, т.е. в области изоляции, ограниченной радиусами R1 и R2. Для этого находят положение начала координат (S1 и S2 - расстояние от центров цилиндров до начала координат) и расстояние 2a между электрическими осями (+τ,−τ) (Рис. 2) по следующим формулам:

S1=R22−R12−d22d,  S2=S1+d, a=S12−R12=S22−R22.

Расчет емкости на единицу длины кабеля со смещением центра жилы относительно центра оболочки проводится следующим образом:

1) рассчитываются расстояния от  и  (электрических осей) до точки М на поверхности жилы ,  и, соответственно, до точки Р на поверхности оболочки , ;

2) потенциалы точек на поверхности жилы (при ) , на поверхности оболочки ;

3) напряжение между жилой и оболочкой , следовательно,  [Ф/м].

Рис. 2

Напряженность в точках, расположенных на оси ОХ (в точках M, N, P и Q)

, ,  ,

где r+ - расстояние от рассматриваемой точки до положительной электрической оси , r− - расстояние до отрицательной электрической оси . Максимальная напряженность будет в точке М. Значение  Eдоп определяет предельно допустимую линейную плотность заряда  и максимальное напряжение .

Изображение картины поля путем нанесения линий равного потенциала (эквипотенциалей) при неизменной разности потенциалов между соседними линиями, дает наглядное представление о характере поля. Для поля параллельных цилиндров с несовпадающими осями эквипотенциали – неконцентрические окружности радиуса R0 с центрами на оси Х. Положение центра X0 эквипотенциалей могут быть рассчитаны при известном положении электрических осей жилы и оболочки.

Проведение эксперимента

Установка состоит из моделирующей части (электроды модели, повторяющие форму жилы и оболочки кабеля в масштабе 10:1, проводящая бумага, резиновая подложка, источник питания) и измерительной части (электронный вольтметр, мультиметр, измерительный резистор, зонд).

Аналогия полей позволяет по измеренной в поле проводящей бумаги для модели кабеля проводимости на единицу длины G0 [См/м] определить емкость на единицу длины C0 [Ф/м] кабеля той же геометрии (положения жилы и оболочки, отношения их радиусов).

Так, если емкость кабеля длиной определяется выражением

,

то проводимости G и G0 его аналоговой модели выражением

.

В лабораторной аналоговой модели , где  – толщина бумаги, меняющаяся в зависимости от условий и времени её хранения, т.е.

.

Удельная проводимость бумаги γ меняется со временем, т.к. зависит от температуры, влажности, давления. Поэтому входящую в формулу проводимость  необходимо определить в ходе эксперимента. Это можно сделать, например, измерив омметром сопротивление утечки Rут=1/G в аналоговой модели и определив из найденного значения.

При моделировании для упрощения можно считать, что  численно равна  удельной объемной проводимости    проводящего вещества бумаги, то есть  (– в метрах). Тогда I и G модели численно равны соответственно   и   кабеля с проводящей изоляцией с удельной объемной проводимостью . Ток утечки   определяют по напряжению на измерительном резисторе Rизм=1 Ом. Таким образом, достаточно определить , чтобы рассчитать . Для проведения моделирования необходимо рассчитать  проводящего вещества бумаги (примерное значение 1/Омм), далее по результатам экспериментальных данных определить емкость кабеля как .

Точки равного потенциала можно найти, проводя измерения с помощью вольтметра и одноштырькового зонда. Средняя напряженность электрического поля рассчитывается по формуле , где 1 и 2 – потенциалы ближайших эквипотенциалей, Δl- кратчайшее расстояние между ними.

Замечание. Измерения следует проводить, обеспечивая максимальный контакт электродов с проводящей бумагой (конструкция электродов это обеспечивает).

Подготовка к работе

В работе исследуется высоковольтный кабель с геометрическими размерами  мм,  мм (отношение ), диэлектрическая проницаемость изоляции которого , при заданном смещении осей жилы и оболочки d. Допустимая напряженность поля Eдоп и рабочее напряжение кабеля U выбираются по табл. 2 в зависимости от варианта (номер бригады).

- Полагая, что смещение геометрических осей отсутствует (d=0), рассчитать емкость на единицу длины коаксиального кабеля. Определить напряженность на поверхности жилы и оболочки при напряжении между ними  кВ. Рассчитать максимально допустимое напряжение Umax. Построить зависимость  и модуля , где  - расстояние от центра жилы до исследуемой точки поля. Рассчитать численное значение  и  [В/м].

- Определить расположение электрических осей при заданном d –смещении геометрических осей. Сделать соответствующий рисунок с изображением геометрических и электрических осей, указав расстояния согласно рис. 2. Рассчитать емкость на единицу длины коаксиального кабеля со смещением жилы. Вычислить модули напряженности в точках M, N, P и Q при кВ. Рассчитать максимально допустимое напряжение Umax.

- Сравнить результаты расчета п.1 и п.2.

- Начертить рабочую схему для проведения моделирования поля кабеля полем в проводящей бумаге. Написать формулу для определения  и емкости кабеля по результатам эксперимента.

Таблица 2

| № бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| r | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| Eдоп, кВ/см | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 150 |

Вопросы для допуска студентов к работе.

- Каковы цели и методы исследования? Почему исследование поля проводится на моделях, а не на реальных объектах?

- Какова последовательность выполнения лабораторной работы?

- В чем состоят и каковы условия формальной аналогии электростатического поля и электрического поля постоянных токов?  Запишите уравнения связи параметров этих полей.

- Как на основе данных физического эксперимента определяется емкость кабеля?

- Как рассчитать погонную емкость кабеля со смещенной жилой?

- Качественно изобразить картину поля (силовые линии и эквипотенциали) для кабеля со смещенной жилой.

- Объясните, почему силовые линии напряженности поля и линии равного потенциала  пересекаются под прямым углом.

- Объясните, почему силовые линии напряженности электростатического поля нормальны к  поверхности проводящих тел.

- Как рассчитать максимально допустимое напряжение кабеля со смещенной жилой?

- Построить зависимость  и  на оси Х  для кабеля со смещенной жилой, приняв  потенциал оболочки кабеля равным нулю.

- Построить зависимость  и  на оси Х  для кабеля со смещенной жилой, приняв  потенциал оболочки кабеля равным нулю.

- Построить зависимости  и  вдоль оси, проходящей через центр жилы (при ).

- Построить зависимости  и  вдоль оси, проходящей через центр оболочки (при ).

- Провести эквипотенциаль (силовую линию) через заданную точку.

- Какие данные об объекте моделирования необходимы для компьютерного моделирования? Чем ограничивается точность моделирования поля при использовании учебной версии программы расчета полей.

Рабочее задание

Модель кабеля 10:1 (размеры цилиндрических электродов  мм и  мм, d=dтабличное10). В качестве источника взять регулируемый источник постоянного напряжения из блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ UZ4, в качестве измерительного сопротивления выбрать резистор, обозначенный на стенде как =1 Ом. Измерить сопротивление резистора Rизм  с помощью мультиметра.

Рис. 3

- Установить на листе проводящей бумаги электроды в соответствии с заданной геометрией коаксиального кабеля (без смещения жилы d=0).   С помощью мультиметра при выключенном источнике питания в режиме измерения сопротивления измерить сопротивление утечки между установленными электродами . Рассчитать проводимость модели .

- Собрать цепь для измерения тока утечки I (рис. 3). ВНИМАНИЕ! Во избежание короткого замыкания не передвигать электроды при включенном источнике. Включить источник UZ4. С помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения установить напряжение U=10 В между электродами. Определить ток I в схеме, по результатам измерения напряжения на измерительном резисторе Rизм. Найти проводимость . Сравнить полученное значение проводимости со значением, рассчитанным в п.1 Рабочего задания.

- Принять численное равенство , определить  проводящей бумаги и емкость C0 коаксиального кабеля.  C0 сравнить со значением, рассчитанным в п.1 Подготовки к работе.

- Отметить на проводящей бумаге контуры электродов. Нарисовать схему для определения точек равного потенциала. Провести эквипотенциали, соответствующие 20, 40, 60 и 80 % от приложенного напряжения.

- Провести необходимые измерения  для точек M и P  для расчета напряженности в этих точках. Рассчитать напряженность в точках М (на поверхности жилы) и Р (на поверхности оболочки) по формуле, где - отношение рабочих напряжений модели и кабеля напряжений, - отношение линейных размеров объекта моделирования и модели,  см. Сравнить полученные значения напряженностей со значениями напряженностей,  рассчитанными в п. 2 Подготовки к работе.

- Установить на листе проводящей бумаги электроды в соответствии с заданной геометрией коаксиального кабеля (со смещением оси жилы d) и измерить ток утечки I. Выполнив измерения, рассчитать проводимость  G0 системы. Определить емкость C0 коаксиального кабеля со смещением жилы (считая  известным), сравнить со значением, рассчитанным в п.3 Подготовки к работе.

- Провести необходимые измерения  для точек M, N, P и Q для расчета напряженности в этих точках.  Сравнить полученные значения напряженностей со значениями напряженностей,  рассчитанными в п. 3 Подготовке к работе.

- Отметить на проводящей бумаге контуры электродов. Провести эквипотенциали, соответствующие 20, 40, 60 и 80 %  от приложенного напряжения.

- Дополнить картину эквипотенциалей п. 4 и п. 8 силовыми линиями.

Протокол измерений к работе №1П.

Сопротивление измерительного резистора Rизм =______ Ом.

| № опыта | , Ом | , См |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Экспериментальное определение емкости кабеля без смещения жилы

| № опыта | U, В | URизм, В | I0, А/м | , [См/м] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |

=__________ См/м;

__________ Ф/м;                        теор = __________ Ф/м

Исследование картины поля кабеля без смещения жилы

| № опыта | U, В | для точки М | для точки Р |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |

= _____ м, =_______, =________

____________ В/м;                     ____________ В/м;

____________ В/м;                     ____________ В/м.

Экспериментальное определение емкости кабеля со смещением жилы  (d=       )

| № опыта | U, В | URизм, В | I0, А/м | , [См/м] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |  |

________ Ф/м;                        теор = __________ Ф/м

Исследование картины поля кабеля со смещением жилы

| № опыта | U, В | для точки М | для точки Р | для точки N | для точки Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  |  |  |

= _____ м, =_______, =________

____________ В/м;                     ____________ В/м;

____________ В/м;                     ____________ В/м;

____________ В/м;                     ____________ В/м;

____________ В/м;                     ____________ В/м;

Компьютерное моделирование

Коаксиальный кабель

По заданному напряжению U, диэлектрической проницаемости ε=εrε0 и геометрическим размерам r1, r2 коаксиального кабеля построить картину поля.

Кабель со смещенной жилой

Осуществить моделирование поля и расчет емкости кабеля по аналогии с п. 1 предыдущего случая - кабеля без смещения жилы.

Методические указания к компьютерному моделированию

- Создать на рабочем столе папку, с названием соответствующем номеру Вашей учебной группы. В дальнейшем все выполняемые на компьютере задания рекомендуется сохранять в этой папке.

- Открыть программу ELCUT Студенческий двойным щелчком мыши по ярлыку программы на рабочем столе

- Создать новый файл командой Файл/Создать/Задача ELCUT или двойным щелчком по пиктограмме

- Задать имя новой задачи, в дальнейшем присваивать это же имя всем файлам в рамках одной задачи. Нажать клавишу Обзор и указать путь к созданной Вами папке.

- Задать характер исследуемого поля – электростатическое, класс модели – плоская, расчет – обычный, единицы длины – сантиметры, система координат – декартовы координаты.

- Приступить к построению геометрической модели поля коаксиального кабеля при помощи команды Файл/Создать/Геометрическая модель.

- Задать геометрию окружностей оболочки и жилы кабеля. Задать 4 вершины на диаметрах жилы и оболочки - точки M, N, P, Q с помощью пиктограммы  (Вставка вершин/ребер). Выбрать команду Добавить вершины щелчком правой клавиши мыши по рабочему полю. Задать координаты 4 вершин х=-R1, y=0; х=R1, y=0; х=-R2, y=0; х=R2, y=0 (вводить уточненные, измеренные в лаборатории, размеры модели). Изменить масштаб, чтобы на экране были видны все 4 точки. Выбрать в верхней командной строке команду Половина круга, соединить точки на диаметрах окружностей, не отпуская клавишу мыши, при этом должна быть активна пиктограмма .

- Описать построенную модель с помощью меток при помощи пиктограммы  . Выделение объекта производится двойным щелчком по объекту. Присвоить метку 1 – жиле кабеля (метка 1 присваивается и верхней и нижней частям окружности), метку 2 – диэлектрику между жилой и оболочкой кабеля, метку 3 – оболочке кабеля (метка 3 присваивается и верхней и нижней частям окружности).

- В левом окне раскрыть строку Физические свойства, щелкнуть правой клавишей мыши по строке Метки блоков, выбрать команду Создать метку. Создать метку 2. Аналогично ввести метки ребер - 1 и 3.

- Описать свойства блока 2, двойным щелчком по метке 2 раскрыть диалоговое окно. Задать диэлектрическую проницаемость – εr. Описать свойства ребер - жилы (U=10 B) и оболочки (U=0).

- Построить расчетную сетку. Щелкнуть правой клавишей мыши по блоку 2 на геометрической модели, выбрать команду Сетка привязки. Выбрать шаг 0,01 м. Построить сетку щелчком по пиктограмме .

- Сохранить задачи командой Файл/Сохранить как присвоив ему имя заданное в п. 3.

- Решить задачу командой Задача/Решить. В качестве результатов расчета вывести картину поля с нанесенными векторами напряженности, цветную картину поля с указанием цветовой шкалы. Для этого щелкнуть правой клавишей мыши по области решения задачи, выбрать опцию картина поля. Определить значения напряженностей в точка M, N, P, Q, для этого щелкнуть правой клавишей мыши по полю решения задачи, выбрать команду локальные значения, указать поочередно точки, выписать значения напряженностей, сравнить со значениями, полученными в результате физического моделирования.

- Самостоятельно смоделировать кабель со смещенной жилой.

Вопросы для защиты лабораторной работы.

- Сравните результаты теоретического расчета погонной емкости коаксиального кабеля и результаты эксперимента.

- Сравните результаты теоретического расчета погонной емкости коаксиального кабеля со смещенной жилой и результаты эксперимента.

- Для коаксиального кабеля рассчитать радиус эквипотенциали, соответствующей 20 (40, 60, 80) % от приложенного напряжения. Измерить примерный радиус соответствующей эквипотенциали п. 4 Рабочего задания. Сравнить результаты.

- Для кабеля со смещенной жилой рассчитать радиус R0 и положение центра  на оси Х эквипотенциалей, соответствующих 20 (40, 60, 80) % от приложенного напряжения. Измерить примерный радиус и положение центра соответствующей эквипотенциали п. 8 Рабочего задания. Сравнить результаты.

- Построить зависимость  на оси Х  для кабеля со смещенной жилой при , для сравнения нанести на график экспериментальные данные, полученные при исследовании картины поля кабеля.

- Построить зависимость  на оси Х  для кабеля со смещенной жилой при , для сравнения нанести на график экспериментальные данные, полученные при исследовании картины поля кабеля.

- Построить экспериментальную зависимости  вдоль оси, проходящей через центр жилы (при ) при , для сравнения нанести на график экспериментальные данные, полученные при исследовании картины поля кабеля.

- Построить зависимости  и  вдоль оси, проходящей через центр оболочки (при ) при , для сравнения нанести на график экспериментальные данные, полученные при исследовании картины поля кабеля.

- Дополнить картину поля п. 4 силовыми линиями так, чтобы ячейки сетки, образованной линиями напряженности и линями равного потенциала были приблизительно подобны друг другу. Рассчитать ток утечки через  электрод малого радиуса, используя картину поля и  значение . Сравнить расчет с результатами эксперимента.

- Дополнить картину поля п. 8 силовыми линиями так, чтобы ячейки сетки, образованной линиями напряженности и линями равного потенциала были приблизительно подобны друг другу. Рассчитать ток утечки через  электрод малого радиуса, используя картину поля и  значение . Сравнить расчет с результатами эксперимента.

Оценка выполнения лабораторной работы

Для получения оценки «удовлетворительно» (3) студент должен:

- предоставить отчет о выполненной работе в полном объеме, без существенных ошибок и надлежащим образом оформленный;

- уметь правильно объяснить основные результаты работы и знать теоретические положения, лежащие в ее основе;

- ответить на вопросы по защите.

Для получения оценки «хорошо» (4) и «отлично» (5) студент должен продемонстрировать более углубленные знания по теме работы и умение применять их.

Литература

К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. Т.3. СПб. Питер, 2003.

Допустимая напряженность Eдоп или Eпроб для воздуха  Eпроб = 30 кВ/см, твердого диэлектрика

Eпроб = кВ/см, масла Eпроб =54 кВ/см.