Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

# Лабораторная работа №2

# Экспериментальное определение А-параметров четырехполюсника

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Бригада: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Проверил: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2020

# Лабораторная работа № 2
Экспериментальное определение А-параметров четырехполюсника

Цель работы – экспериментальное определение параметров и исследование режимов несимметричного и симметричного четырехполюсников.

Ключевые слова: симметричный четырехполюсник, несимметричный четырехполюсник, согласованный режим, режим короткого замыкания, режим холостого хода.

Теоретическая справка

Уравнения четырехполюсника

Связь между входными () и выходными () напряжениями и токами четырехполюсника (рис.1) может быть описана уравнением типа А

(1)

коэффициенты  которого называемые А-параметрами четырехполюсника могут быть определены экспериментально из опытов холостого хода (х) и короткого замыкания (к) четырехполюсника при питании со стороны первичных зажимов:

Рис.1

или рассчитаны по входным сопротивлениям четырехполюсника в режимах холостого хода и короткого замыкания при питании со стороны первичных (рис. 2, а) и вторичных (рис. 2, б) зажимов.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис.2

Для симметричного четырехполюсника .

А- параметры симметричного четырехполюсника могут быть определены также как для несимметричного четырехполюсника с учетом  и .

А- параметры могут быть рассчитаны и по первичным параметрам. Для схемы рис.3, на которой представлен частный случай симметричного четырехполюсника

Рис.3

Вторичные параметры симметричного четырехполюсника (характеристическое сопротивление ZC  и постоянная передачи  Г =A+jB, где A - коэффициент затухания, B - коэффициент фазы) определяют по коэффициентам матрицы A с помощью формул:

Для  чисто реактивного четырехполюсника коэффициент затухания A=0 и ZC - действительное число.

Подготовка к работе

Несимметричный четырехполюсник

Для четырехполюсника  (Рис. 4) с параметрами элементов, заданными в таблице 1:

- Рассчитать А-параметры (коэффициенты) A11,  A12 , A21 и A22 по опыту холостого хода и короткого замыкания.

Проверить соотношение A11 A22- A12 A21=1.

- Рассчитать первичные параметры несимметричного четырехполюсника Z1х, Z1к, Z2х, Z2к. Проверить соотношение Z1х/ Z1к= Z2х/ Z2к. Рассчитать коэффициенты  A11,  A12 , A21 и A22 используя Z1х, Z1к, Z2х, Z2к.

- Определить входное сопротивление нагруженного четырехполюсника при Rн=R=51 Ом.

  - по рассчитанным коэффициентам A11,  A12 , A21 и A22.

  - используя последовательно-параллельное преобразование. Сравнить полученные результаты.

Рис. 4

Таблица 1

| № | f=100 Гц | № | f=150 Гц | № | f=200 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C=6,8 мкФ | 3 | C=6,8 мкФ | 5 | C=6,8 мкФ |
|  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |
|  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |
| 2 | C=22 мкФ | 4 | C=22 мкФ | 6 | C=22 мкФ |
|  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |
|  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |
| № | f=250 Гц | № | f=300 Гц | № | f=400 Гц |
| 7 | C=6,8 мкФ | 9 | C=6,8 мкФ | 11 | C=6,8 мкФ |
|  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |
|  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |
| 8 | C=22 мкФ | 10 | C=22 мкФ | 12 | C=22 мкФ |
|  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |  | L=40 мГн RК=35 Ом |
|  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |  | R=51 Ом |

Симметричный четырехполюсник

Для четырехполюсника  (Рис. 5) с параметрами элементов  0,24 мГн,  0,1 мкФ, f =10 кГц :

- Рассчитать коэффициенты  A11,  A12 , A21 и A22  по опыту холостого хода и короткого замыкания.

Проверить соотношение A11 A22- A12 A21=1.

- Рассчитать первичные параметры симметричного четырехполюсника Zх, Zк и характеристическое сопротивление

- При Zн= Zс  определить входное сопротивление четырехполюсника.

Рис. 5

Рабочее задание

Экспериментальное определение параметров несимметричного четырехполюсника

- Собрать несимметричный четырехполюсник по схеме рис. 4 в режиме холостого хода (Rн=∞). Установить заданные в таблице 1 параметры . Измерить активное сопротивление катушки Rк мультиметром.

- Для проведения эксперимента собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 1П протокола.

- Проверить собранную электрическую цепь в присутствии преподавателя.

- Включить автоматический выключатель блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Установить параметры входного синусоидального напряжения генератора: частоту синусоидального напряжения согласно таблице 1 (отображается на табло модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР) и действующее значение напряжения В (отображается на табло блока МОДУЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЯ ФАЗЫ).

- Записать данные в протокол.

- Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания при питании со стороны . Для измерения действующих значений напряжения u1, тока i1 и угла сдвига фаз  использовать встроенные в модуль ИЗМЕРИТЕЛЯ ФАЗЫ приборы. Опытные данные занести в табл. 1П протокола измерений. Рассчитать Z1х, Z1к.

- Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания при обратном питании со стороны . Измерить действующее значение входного напряжения и тока и угол сдвига фаз. Рассчитать Z2х, Z2к. Проверить соотношение Z1х/ Z1к= Z2х/ Z2к.

- Восстановить питание со стороны . Подключить к зажимам  сопротивление Rн=51 Ом из МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ. Выходное напряжение четырехполюсника измерить мультиметром РР, остальные величины измерить приборами модуль ИЗМЕРИТЕЛЯ ФАЗЫ. Измеренные значения занести в табл. 1П. Рассчитать Z1вх.

- Выполнить предварительные расчеты, указанные в протоколе измерений.

- Протокол измерений утвердить у преподавателя.

- Выключить автоматический выключатель блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.

Экспериментальное определение параметров симметричного четырехполюсника

- Для проведения эксперимента собрать электрическую цепь по схеме, показанной на рис. 2П протокола. Симметричный четырехполюсник рис.5 и сопротивление R подключить из модуля МОДЕЛЬ ДЛИННОЙ ЛИНИИ. Измерить сопротивление R МУЛЬТИМЕТРОМ.

- Включить автоматический выключатель блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР. Настроить генератор на синусоидальное напряжение частоты  f =10 кГц  и действующее значение U  5-9 В (измерить стрелочным МИЛЛИВОЛЬМЕТРОМ). Записать данные в протокол.

- Выполнить опыты холостого хода и короткого замыкания для симметричного четырехполюсника. Измерить действующее значение входного напряжения стрелочным МИЛЛИВОЛЬМЕТРОМ и вычислить значение входного тока, измерив стрелочным МИЛЛИВОЛЬМЕТРОМ напряжение на сопротивлении R. Угол сдвига фаз в опыте холостого хода принять равным -900, в опыте короткого замыкания +900 (см. Замечание). Рассчитать Zх, Zк и характеристическое сопротивление Zс. Сравнить опытные и расчетные данные.

- Измерить действующее значение и  при Zн= Zс  (использовать МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ). Рассчитать входное сопротивление.

- Протокол измерений утвердить у преподавателя.

- Выключить автоматический выключатель блока модуль питания и тумблер Сеть модуля ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР.

Замечание

Векторные диаграммы для симметричного четырехполюсника рис.6 для режимов холостого хода и короткого замыкания.

Рис.6

| Режим холостого хода | Режим короткого замыкания |
| --- | --- |
| xL<xC |  |

Протокол измерений к лабораторной работе № 2

### Экспериментальное определение А-параметров несимметричного четырехполюсника

Рис. 1П

Опытные данные при В и Гц.

Параметры элементов: L=            мГн; С=               мкФ;  R=           Ом.

Активное сопротивление катушки Rк=           Ом

Таблица 1П

| Режим | Прямое питание (питание со стороны ) | Обратное питание (питание со стороны ) |
| --- | --- | --- |
| Холостой ход | U1х=_______________ В, I1х=________________мА, φ1х =____________ град | U2х=_______________ В, I2х=________________мА, φ2х =____________ град |
| Короткое замыкание | U1к=_______________ В, I1к=________________мА, φ1к =____________ град | U2к=_______________ В, I2к=________________мА, φ2к =____________ град |
| Нагрузка Rн=____ Ом | U1=_______________ В, I1=________________мА, φ1 =____________ град |  |

Расчет комплексных сопротивлений:

Z1х=____________________ Ом;

Z1к=____________________ Ом;

Z2х=____________________ Ом;

Z2к=____________________ Ом.

Проверка соотношения  Z1х/ Z1к= Z2х/ Z2к ;  __________=___________.

Расчет входного сопротивления при Rн=____ Ом:

Z1вх =____________________ Ом

Расчет А-параметров:

А11=________________

A12=________________ Ом;

A21=________________ См;

A22=________________ .

Проверка соотношения:   А11А22 - А12А21=

Сравнение опытных и теоретических данных:

|  | теоретический расчет | эксперимент |
| --- | --- | --- |
| А11 |  |  |
| A12 |  |  |
| A21 |  |  |
| A22 |  |  |
| Z1вх при Rн=R=____ Ом |  |  |

Экспериментальное определение А-параметров симметричного четырехполюсника

Рис. 2П

Опытные данные при U= _____ В  и  f=________ Гц.

R= ______Ом.

Таблица 2П

| Режим | Прямое питание (питание со стороны ) |
| --- | --- |
| Холостой ход | U1х=_______________ В, I1х=UR/R=________________мА φ1х =___-90______ град |
| Короткое замыкание | U1к=_______________ В, I1к= UR/R=________________мА φ1к =___90______ град |
| Нагрузка Zн= Zсэкспериментальное =_______ Ом | U1=_______________ В, I1= UR/R=_______________ мА |

Расчет комплексных сопротивлений:

Zх=____________________ Ом;

Zк=____________________ Ом;

Zс =___________________ Ом

Расчет входного сопротивления при Zн= Zс =_______ Ом:

Z1вх =____________________ Ом

Проверка соотношения:  Z1вх =Zн= Zс =_____________ Ом

Сравнение опытных и теоретических данных:

|  | теоретический расчет | эксперимент |
| --- | --- | --- |
| Zх |  |  |
| Zк |  |  |
| Zс |  |  |