Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 25
Моделирование длинной линии однородной цепной схемой

| Выполнил: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Бригада: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Проверил: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2025

Лабораторная работа № 25
Моделирование длинной линии однородной цепной схемой

Цель работы – исследование электромагнитных процессов в длинной линии методами физического моделирования процессов  в  сосредоточенной электрической цепи (цепной схеме), сравнение результатов физического моделирования с результатами расчета по аналитическому описанию процессов в линии.

Ключевые слова: электрическая цепь с распределенными параметрами (длинная линия), волновое сопротивление, коэффициент распространения, бегущая волна, коаксиальный кабель,  физическая модель, однородная цепная схема, математическая модель.

Объект и задача моделирования

Объект исследования: однородная длинная линия (коаксиальный кабель с совершенной изоляцией)  при синусоидальных токах и напряжениях и различных режимах нагрузках. Физической моделью длинной линии является однородная цепная схема, состоящей из каскадно соединенных П-образных четырехполюсников - звеньев низкочастотных фильтров.

Задача моделирования:  Процессы в модели имеют другую физическую природу, но математически они описываются  теми же уравнениями, что и процессы в длинной линии без потерь. Результаты экспериментального исследования модели соотносятся с результатами исследования объекта моделирования.

Теоретическая справка

Аналитическое описание процессов в длинной линии

Линию или другое электротехническое устройство (цепь), имеющее большую протяженность в одном направлении, в которой электрические сопротивления, проводимости,  индуктивности и электрические емкости распределены вдоль линии (цепи) , рассматривают как цепь с распределенными параметрами или длинную линию. Линии электропередач, линии связи, высокочастотные коаксиальные линии радиотехнических и телевизионных устройств – цепи с распределенными параметрами. Линия называется однородной, если распределение параметров равномерно, то есть взаимное расположение, сечение проводов, параметры сред не изменяются вдоль линии. Для однородной линии определены первичные параметры  - сопротивление, индуктивность, емкость и проводимость на единицу длины. Первичные параметры задаются как, Ом/м [Ом/км] - сопротивление прямого и обратного проводов (жилы и оболочки) на единицу длины; , Гн/м [Гн/км] – индуктивность петли, образуемой прямым и обратным проводами; , Ф/м [Ф/км] – емкость между проводами; , См/м  [См/км] – проводимость между проводами. Если при описании процессов пренебрегают  сопротивлением проводников, считают  изоляцию совершенной ( и ), то двухпроводные воздушные линии и коаксиальные кабели рассматривают как линии без потерь.  Первичными параметрами линии без потерь являются , Гн/м [Гн/км] - индуктивность на единицу длины ( удельная или погонная индуктивность) и  , Ф/м [Ф/км] – емкость на единицу длины (удельная или погонная емкость).

В длинных линиях  токи и напряжения – функции двух переменных , , и процессы в длинных линиях математически описываются уравнениями в частных производных.  Для облегчения анализа процессов в линиях с распределенными параметрами вводят понятия прямых и обратных волн.

, .

Каждое из слагаемых напряжения и тока описывает бегущую волну.  Причем первое слагаемое соответствует прямой волне – она движется в направлении возрастания координаты х, а второе слагаемое – обратной волной, которая движется в направлении убывания координаты х. Основными характеристиками бегущей волны являются фазовая скорость и длина волны. Фазовой скоростью волны v называется скорость перемещения фиксированной фазы колебания, перемещаясь с которой фаза остается постоянной, длиной волны λ называется расстояние между ближайшими двумя точками, колеблющимися в одной фазе.

При расчете установившихся режимов при синусоидальном напряжении источника заданной частоты  используют комплексный метод расчета,  соответствующие им комплексные токи и напряжения остаются функцией одной пространственной координаты  x:

, .

Вторичные параметры длинной линии: [Ом] - волновое (характеристическое) сопротивление линии (отношение комплексного напряжения к комплексу электрического тока синусоидальной бегущей волны)  и комплексный коэффициент распространения  (комплексная величина, характеризующая изменение амплитуды (, [Нп/м] или  [Нп/км]) и фазы (, [рад/м] или  [рад/км]) синусоидальной бегущей волны). Для линии без потерь волновое сопротивление не зависит от частоты и определяется через первичные параметры линии:

.

Коэффициент распространения  (), действительную величину β (рад/м [рад/км]) называют коэффициентом фазы, для линии без потерь коэффициент фазы линейно зависит от частоты: . Фазовая скорость для линий без потерь не зависит от частоты: , длина волны зависит от частоты и фазовой скорости: . Для коаксиального кабеля с совершенной изоляцией , где  - относительная диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля, - электрическая и магнитная постоянная (принимается ).

Замечание. Изменение фазы бегущей волны по длине линии  составит . Это изменение фазы будет существенно влиять на процессы в линии, если  будет соизмерим с , то есть длина линии соизмерима с длиной волны.

Распределение напряжений и токов в однородной длинной линии без потерь описывается уравнениями:

(1)

где: х – расстояние от конца линии до точки наблюдения процесса, отсчитываемое от    положения нагрузки (при х=0 , , при х=l: , ).                                                   (рис. 1).

Рис. 1

Входное сопротивление линии длиной при комплексном сопротивлении нагрузки :

.

Если , (активно-индуктивная нагрузка), мгновенные значения напряжения и тока в линии без потерь имеют вид:

.

Уравнения (1) позволяют найти распределение действующих значений тока и напряжения вдоль линии для различных режимов нагрузки. В частности, при согласованной нагрузке :

,  ,

т.е. действующие значения напряжения и тока не зависят от координаты х: , . Начальная фаза напряжения (тока) изменяется по закону  , то есть пропорционально х. При согласованной нагрузке в линии существует только прямая волна. Согласованный режим линии называется режимом бегущей волны.

Рис. 2

При коротком замыкании  холостом ходе  и реактивной нагрузке  в линии распространяются прямая и обратная волны равной амплитуды, образующие стоячие волны в линии.

В режиме холостого хода I2=0, имеем ,  действующее значение напряжения ; ,  действующее значение тока .

В режиме холостого хода, если    мгновенные значения напряжения и тока:

представляют собой уравнения стоячих волн.

На рис. 3 показано распределение действующего значения напряжения и тока вдоль разомкнутой линии.

Рис. 3

При этом входное сопротивление линии, разомкнутой на конце: .    При  входное сопротивление будет емкостного характера.

При емкостной нагрузке   уравнение линии для напряжения

,

действующее значение напряжения ;

уравнение линии для тока ,

действующее значение тока .

При емкостной нагрузке также наблюдается режим «стоячих волн», но в отличие от режима холостого хода в линии имеет место смещение узлов и пучностей напряжения ( и тока) относительно нагрузки (Рис. 4).

Рис. 4

Ближайший к емкостной нагрузке узел напряжения сместится на расстояние  , где y длина эквивалентного отрезка линии, разомкнутой на конце, входное сопротивление которой равно  сопротивлению нагрузки: , .

Построим распределение действующего значения напряжения и тока вдоль линии при активной нагрузке . Примем. Так как , уравнения линии имеют вид:

Используя представление для напряжения и тока как результат наложения прямых и обратных волн ,  можно упростить анализ режимов при произвольной нагрузке. Действующее значение напряжения , где , . При  минимум напряжения  наблюдается в точках , максимум напряжения  наблюдается в точках  При  максимум напряжения  наблюдается в точках , минимум напряжения  наблюдается в точках  На рис. 5  показано распределение действующего значения напряжения и тока при  Ом и Ом.

Рис. 5

Коэффициент стоячей волны , при активной нагрузке если  , то , при  , то .

Связь уравнений цепной схемы с уравнениями длинной линии

Физической моделью длинной линии является однородная цепная схема, состоящей из каскадно соединенных П-образных четырехполюсников - звеньев чисто реактивных низкочастотных фильтров. В данной работе используется цепочка из 10 звеньев (рис. 6), предусмотрено исследование одного звена (перемычка К отсоединяет одно звено)

Рис. 6

Рис. 7

Вторичными параметрами фильтра (симметричного четырехполюсника) являются характеристическое (согласованное) сопротивление  и постоянная передачи . Низкочастотный фильтр (рис. 7) имеет полосу частот пропускания, в которой коэффициент ослабления   и полосу ослабления (), разделенные  граничной частотой ω2. Формально первой граничной частотой считают ω1=0, а второй граничную частоту  или .  Характеристическое сопротивление низкочастотного фильтра в полосе пропускания  - вещественная величина .  Коэффициент фазы низкочастотного фильтра в полосе пропускания (ω<ω2) определяется из уравнения . Характеристическое сопротивление может быть рассчитано через входные сопротивления режима холостого хода или А-параметры фильтра как симметричного четырехполюсника. Для низкочастотного фильтра (одного звена):

Экспериментальное значение коэффициента фазы B звена в полосе пропускания определяют  по данным измерений напряжений на входе и выходе фильтра при холостом ходе. Действительно, в полосе пропускания из условия A=0 следует, что:

.

Так как   - действительная величина, то при  холостом ходе комплексные величины U1x  и  U2x совпадают по фазе, а значение коэффициента В может быть найдено из соотношения действующих значений:

Уравнения для звена (низкочастотного фильтра) в полосе пропускания могут быть записаны через вещественную величину  и коэффициент фазы В:

(2)

Для цепочки, нагруженной на сопротивление, равное характеристическому, состоящей из n - одинаковых каскадно-соединенных фильтров (звеньев) в полосе пропускания: , . Уравнения для комплексов напряжения  и тока  на входе n - звена, при условии , :

(3)

Сравнивая уравнение (3) для звена с уравнением (1) длинной линии без потерь, устанавливаем эквивалентность их описания аналогичными уравнениями и возможность моделирования  длинной линии физической цепной схемой из каскадного соединения звеньев фильтра. Однако, в отличие от длинной линии без потерь, у которой параметр  ZC  есть частотно-независимая расчетная величина, характеристическое сопротивление  ZС  низкочастотного фильтра - частотно-зависимая величина, вне полосы пропускания -реактивная. Рабочая частота ω (f)  должна находиться в полосе частот пропускания фильтра, а ее значение должно быть таким, чтобы величина коэффициента фазы В одного звена фильтра, определяющая шаг дискретизации фазы, был достаточно мал для достоверного моделирования  одного периода модуля синусоидальной функции. При выборе интервала дискретизации, например, В = π/8 (или 22,50 ) достаточно 16 звеньев фильтра для моделирования линии длиной в одну длины волны λ. На рис. 9 показаны зависимости постоянной передачи цепочки каскадно соединенных звеньев (фильтров)  от частоты и коэффициента распространения    линии без потерь длиной l. Цепная схема из 10 звеньев (фильтров)  на рабочей частоте эквивалентна линии длиной 0,625 λ  ().

Рис. 8

В принятой модели цепной схемы имеется лишь дискретный ряд значений  и , аналогичных непрерывным значениям  и  в определенных точках длинной линии с шагом дискретизации , определяемым одним звеном фильтра. Поэтому для цепной схемы, моделирующей длинную линию, все формулы должны быть записаны для дискретных значений напряжений узлов каскадного соединения звеньев фильтров  и  c заменой аргумента     на  . При этом   , , , . Физическая модель линии, реализованная на стенде, позволяет провести измерение лишь дискретных действующих значений напряжений   в узлах цепной схемы (рис. 9).

Рис. 9

Например, для режима емкостной нагрузки  :

Замечание: В лабораторной работе исследуются следующие режимы длинной линии: режим согласованной нагрузки, режим стоячих волн и режим активной нагрузки.  По результатам эксперимента строятся относительные дискретные зависимости  при , проводится сравнение  с теоретическими значениями  в точках с аргументом , равным . Делается вывод о соответствии модели (однородной цепной схемы) и физического объекта - длинной линии (коаксиального кабеля с совершенной изоляцией).

Подготовка к работе

- Даны первичные параметры линии без потерь:  0,24 мГн/км, 0,1 мкФ/км. Рассчитать волновое сопротивление линии , фазовую скорость .   Считая, что в качестве длинной линии принят коаксиальный кабель с совершенной диэлектрической изоляцией,  найти относительную диэлектрическую проницаемость изоляции кабеля.

- Рассчитать  граничную частоту звена низкочастотного фильтра  f2 , принимая значения параметров элементов L=0,24 мГн и  C = 0,1 мкФ (рис. 7).  Найти значение рабочей частоты  f , для которой коэффициент фазы В = π/8 (22,50). Рассчитать  фильтра на рабочей частоте, сравнить с расчетом волнового сопротивления линии (п.1).

- Определить длину волны  [км]  линии без потерь (п.1) на рабочей частоте. Определить длину линии  [км], эквивалентной одному звену фильтра цепной схемы  и длину линии  [км], эквивалентной цепной схеме из 10 звеньев. Сравнить  и .

- Построить относительное распределение  при согласованной нагрузке, отсчитывая x от конца линии. Записать выражение  (отношение действующего значения напряжения соответствующего номера узла n к действующему значению напряжения на нагрузке)  и рассчитать для . Отметить рассчитанные значения на графике , на  оси абсцисс указать номера узлов n, соответствующих координатам x.

- При согласованной нагрузке построить распределение начальной фазы (аргумента)  и распределение начальной фазы (аргумента)  комплексного напряжения . На  оси абсцисс указать номера узлов n, соответствующих координатам x.

- Построить относительное распределение  для линии, разомкнутой на конце (режим холостого хода), отсчитывая x от конца линии. Записать выражение  и рассчитать для . Отметить рассчитанные значения на графике , на  оси абсцисс указать номера узлов n, соответствующих координатам x.

- Рассчитать СH - емкость конденсатора, реактивное сопротивление которого на рабочей частоте равно входному сопротивлению одного разомкнутого звена (фильтра).

- Построить относительное распределение  для линии при емкостной нагрузке  (СН  равно значению,  рассчитанному в  п. 7), отсчитывая x от конца линии. Записать выражение  и рассчитать для . Отметить рассчитанные значения на графике , на  оси абсцисс указать номера узлов n, соответствующих координатам x. Сравнить с графиком, построенным в п.6.

- Построить относительное распределение  для линии при активной нагрузке , отсчитывая x от конца линии. Определить Umax и Umin , kс. Записать выражение  и рассчитать для . Отметить рассчитанные значения на графике , на  оси абсцисс указать номера узлов n, соответствующих координатам x.

- Построить относительное распределение  для линии при активной нагрузке , отсчитывая x от конца линии. Определить Umax и Umin , kс. Записать выражение  и рассчитать для . Отметить рассчитанные значения на графике , на  оси абсцисс указать номера узлов n, соответствующих координатам x.

Замечание: Пункты 9 и 10 выполняются по указанию Лектора.

Рабочее задание

1. Выбор рабочей частоты

Собрать  цепную схему четырехполюсников из звеньев низкочастотных фильтров, установив перемычку К (рис. 10). На вход цепи подать синусоидальное напряжение с действующим значением Uвх ≈ 5-7 В, частотой около 12 - 13 кГц. В режиме холостого хода определить рабочую частоту f  таким образом, чтобы на 4 звене (от нагрузки) был узел напряжения, т.е. U(4) ≈0.  В дальнейшем  частоту f не изменять. Сравнить экспериментальное значение рабочей частоты и значение, рассчитанное в п.2  Подготовки к работе.

Рис. 10

2. Исследование одного звена

- Отделить одно звено (фильтр), сняв перемычку К. Измерить стрелочным милливольтметром напряжения на входе и выходе звена в режиме холостого хода. По полученным данным вычислить коэффициент фазы В. Сравнить результат с рассчитанным в п.2  Подготовки к работе. Экспериментальные данные занести в таблицу.

- В режиме согласованной нагрузки (, рассчитанный в п.2 Подготовки к работе)  проверить равенство . Замечание: При невыполнении равенства проверьте правильность выбора рабочей частоты, значения сопротивления нагрузки  и результаты расчета п. 2)

- По результатам экспериментов построить векторную диаграмму комплексных напряжений  и  в режиме холостого хода и при .

3. Моделирование согласованного режима линии без потерь

- Восстановить цепочку, установив перемычку К. Выбрать из модуля резисторов в качестве ZС резистор с сопротивлением, близким к рассчитанному в п.1 Подготовки к работе (можно также использовать магазин сопротивлений). В режиме согласованной нагрузки при  измерить действующие значения напряжений   в узлах цепной схемы. Экспериментальные данные занести в таблицу. Рассчитать  и нанести рассчитанные значения на график п. 4 Подготовки к работе.

- Измерить распределение фазы φ(n) комплексного напряжения U(n), используя двулучевой осциллограф (принять ).  Для установки нулевого сдвига фаз  при измерения φ(n) подключить оба входа двулучевого осциллографа к нагрузке (точка 0) . Отрегулировать кривые напряжения так, чтобы они совпадали. Между двумя максимумами синусоиды установить по шкале осциллографа 8 см (8 клеток), при этом по шкале абсцисс масштабный коэффициент составит 450/см. Экспериментальные данные занести в таблицу, нанести значения на график п. 5 Подготовки к работе.

- По результатам экспериментов построить векторную диаграмму комплексных напряжений U(n) и годограф (геометрическое место концов векторов комплексных напряжений).

4. Моделирование режима стоячих волн линии без потерь

- Измерить распределение действующего значения напряжения  в узлах цепной схемы в режиме холостого хода ().  Экспериментальные данные занести в таблицу. Экспериментальные данные занести в таблицу. Рассчитать  и нанести рассчитанные значения на график п. 6 Подготовки к работе.

- Выбрать из модуля конденсаторов конденсатор с емкостью, близкой к рассчитанной п.8  Подготовки к работе.  Измерить распределение действующего значения напряжения  в узлах цепной схемы в режиме емкостной нагрузки ().  Экспериментальные данные занести в таблицу. Экспериментальные данные занести в таблицу. Рассчитать  и нанести рассчитанные значения на график п. 8 Подготовки к работе.

- Сравнить данные экспериментов.

5. Моделирование режима активной  нагрузки  линии без потерь (выполняется по указанию преподавателя)

- Измерить распределение действующего значения напряжения  в узлах цепной схемы при  (использовать магазин сопротивлений).  Экспериментальные данные занести в таблицу. Определить Umax и Umin , kС . Рассчитать  и нанести рассчитанные значения на график п. 9 Подготовки к работе.

- Измерить распределение действующего значения напряжения  в узлах цепной схемы при  (использовать магазин сопротивлений).  Экспериментальные данные занести в таблицу. Определить Umax и Umin , kС . Рассчитать  и нанести рассчитанные значения на график п. 10 Подготовки к работе.

Таблица экспериментальных данных

1. Выбор рабочей частоты

Эксперимент     f =_________  кГц. Теоретический расчет  f =_________  кГц.

2. Исследование одного звена

=_______ В,       =_______ В,

В=_______ град,    ZC =___________  Ом

Моделирование линии без потерь при произвольной нагрузке

| 3 | n | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , В согласованный режим: Zн= ZС=_____ Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | φ(n), град согласованный режим: Zн= ZС=____ Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | n | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | , В холостой ход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , В емкостная нагрузка: Сн=_____ мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | n | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | , В =____Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umax=_______ В, Umin=_______ В, kС =_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | , В =___Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umax=_______ В, Umin=_______ В, kС =_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Определить показание вольтметра, включенного между нагрузкой и  звеном

  - в режиме согласованной нагрузки;

  - в режиме холостого хода.

- Определить показание вольтметра, включенного между  и  звеньями

  - в режиме согласованной нагрузки;

  - в режиме холостого хода.

- Определить  и  - номера звеньев, для которых в режиме холостого хода , .

- Определить  - номер звена, для которого в режиме емкостной нагрузки , .

- Построить распределение модуля входного сопротивления

  - в режиме согласованной нагрузки;

  - в режиме холостого хода;

  - при емкостной нагрузке.

- Построить распределение действующего значения тока  , считая значение известным,

  - в режиме согласованной нагрузки;

  - в режиме холостого хода;

  - при емкостной нагрузке.

- Для  (номер звена) построить векторные диаграммы комплексов   и

  - в режиме согласованной нагрузки;

  - в режиме холостого хода;

  - при емкостной нагрузке.

- Для  (номер звена) записать мгновенные значения напряжения  и тока

  - в режиме согласованной нагрузки;

  - в режиме холостого хода;

  - при емкостной нагрузке.

- Известно, что линия без потерь нагружена на чисто реактивную нагрузку. Как по графику распределения действующего значения вдоль линии определить характер нагрузки?

- Построить распределение действующего значения  и  в режиме короткого замыкания, считая значение известным.

- Построить распределение действующего значения , если в качестве нагрузки выбрано сопротивление, равное входному сопротивлению одного короткозамкнутого звена (фильтра).

- Построить векторные диаграммы комплексов  ,  и годограф для активной нагрузки .

- Построить векторные диаграммы комплексов  ,  и годограф для активной нагрузки .

- Рассчитать коэффициент фазы В  и характеристическое сопротивление  одного звена (фильтра) на частоте . Возможно ли моделирование линии однородной цепной схемой, состоящей из таких звеньев и какой будет шаг дискретизации ?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. Теоретические основы электротехники. Т.3. СПб. Питер, 2003.

- Сборник задач по теоретическим основам электротехники. под ред. П.А. Бутырина. Том 2 - М.: Издательский дом МЭИ, 2012.

  задается

