Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 2П

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

«Моделирование поля системы проводящих заряженных тел»

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Бригада: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата выполнения: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Преподаватель: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Физическое и математическое (компьютерное) моделирование электростатических полей воздушных и кабельных линий электропередачи. Определение емкостей и частичных емкостей этих объектов, сравнение результатов моделирования с данными расчета емкостей по аналитическим выражениям.

Ключевые слова: линия электропередачи, провод, кабель, электростатическое поле, потенциал, потенциальные коэффициенты, коэффициенты электростатической индукции, емкость, частичные емкости.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Задача моделирования - создание физических и компьютерных моделей кабелей и систем параллельных длинных проводов, определение емкостей и частичных емкостей этих объектов и выявление факторов, влияющих на параметры этих объектов. В работе физическое моделирование осуществляется для двухпроводной линии  и двухпроводной линии над землей. Для трехжильного кабеля проводится физическое и компьютерное моделирование.

Двухпроводная линия - система двух длинных параллельных проводов радиусом  и  - расстоянием между геометрическими осями этих проводов (рис. 1,а). При точном расчете поля системы параллельных цилиндрических проводов необходимо учитывать, что заряд распределен по поверхности проводов неравномерно, плотность заряда больше в точках, расположенных максимально близко друг к другу ("эффект близости"). Расчет поля проводится с использованием следствия теоремы существования и единственности решения уравнений поля. Поле линии электропередачи вне сечения проводов совпадает с полем двух линейных проводов , оси которых, называемые электрическими осями проводов, не совпадают с геометрическими осями проводов (рис. 1,б). Справедливо следующее соотношение между координатами электрических () и геометрических () осей: . Емкость воздушной двухпроводной линии на единицу длины   . Если , то неравномерностью распределения заряда по поверхности можно пренебречь, считая положение геометрических и электрических осей совпадающими, то есть полагая . В таком случае погонная емкость двухпроводной линии рассчитывается по формуле , потенциал в любой точке поля (вне сечения проводов) определяют по формуле , где ,  - расстояние от точки наблюдения поля до геометрических осей (центров) проводов. При  константа . Линейная плотность заряда , где  - напряжение между проводами.

а)

б)

Рис. 1. Двухпроводная линия:  - расстояние меду геометрическими осями,  - расстояние между электрическими осями.

Для системы длинных n-параллельных заряженных проводов, считая распределение заряда на поверхности проводов равномерным как вне, так и в присутствии остальных заряженных тел, на основании принципа суперпозиции потенциал в любой точке А (вне проводов) можно представить как сумму потенциалов, обусловленных каждой системой в отдельности:

,

причем каждая составляющая пропорциональна соответствующему заряду системы:

; ; …; .

Полагая, что точка А расположена сначала на проводе 1, затем на проводе 2 и т.д., для системы n-заряженных проводов () получаем формулы Максвелла с потенциальными коэффициентами:

(1)

Система уравнений (1) позволяет решить задачу о распределении потенциалов в системе проводов, если известны их линейные заряды и коэффициенты . Потенциальные коэффициенты  зависят от формы и размеров проводящих тел, их взаимного расположения и от r - диэлектрической проницаемости среды.

Нередко возникает обратная задача: известны потенциалы проводов, требуется найти их линейные заряды. Решая (1) относительно зарядов, получим:

(2)

Коэффициенты  называют коэффициентами электростатической индукции, они имеют размерность погонной емкости и поэтому называются также емкостные коэффициенты, собственные  и взаимные . На практике собственный коэффициент электростатической индукции  может быть найден, если принять, что потенциалы всех проводов, кроме i –го провода, равны нулю. Тогда , если . Взаимный коэффициент электростатической индукции  определяется из опыта , если . При этом , .

Наиболее важной является форма записи уравнений, в которой заряд каждого тела выражается не через потенциалы тел, а через разность потенциалов данного тела и других тел, в том числе Земли ():

(3)

Коэффициенты в уравнениях (3) называются частичными емкостями. Различают собственные Cii и взаимные Cikчастичные емкости. Имея схему включения частичных емкостей, можно выразить заряд каждого провода через потенциалы. Все частичные емкости положительны и могут быть определены через коэффициенты электростатической индукции:

.

В соответствии с принципом взаимности , , .

На рис. 2 изображено сечение трехжильного кабеля и собственные и взаимные частичные емкости трехжильного кабеля. Для трехжильного кабеля, полагая потенциал оболочки кабеля равным , система уравнений с частичными емкостями (на единицу длины) имеет вид:

Система трехжильного кабеля является симметричной, т.е.  и .

Рис. 2. Трехжильный кабель

На рис. 3,а изображена двухпроводная линия над Землей. Пусть  - заряд первого провода на единицу длины,  - заряд второго провода на единицу длины, r0 - радиус проводов. Задана высота подвеса каждого провода h1, h2 и d- расстояние между проводами. Расчет поля двухпроводной линии над землей решается методом зеркальных изображений  (следствие теоремы единственности решения) и совпадает с полем двух двухпроводных линий () (), расположенных зеркально относительно друг друга (Рис. 3,б) для области вне проводов и в верхней полуплоскости.

Для двухпроводной линии потенциалы на поверхности проводов могут быть выражены через потенциальные коэффициенты:

.

Потенциальные коэффициенты определяются следующим образом:

, ⇒ ;

, ⇒ .

а)                                                   б)

Рис. 3. Двухпроводная линия над землей

Потенциал 1-го провода, обусловленный полем 2-го провода и его зеркальным изображением при отсутствии заряда на 1-м проводе определяется как , следовательно ; аналогично .

Расстояния , r12', рассчитываются по заданным h1, h2 и d.

Если h1=h2=h, то потенциальные коэффициенты , .

Для системы проводов, не имеющих гальваническую связь с Землей  (τ1+τ2=0) можно определить рабочую емкость на единицу длины (погонную емкость)  [Ф/м].

При равенстве h1=h2=h погонная емкость .

Уравнения с частичными емкостями для двухпроводной линии над землей имеют вид:

.

Делая перегруппировку членов в уравнениях с частичными емкостями с учетом , получаем

.

Таким образом, , , , .

Рабочая емкость в таком случае может быть представлена как эквивалентная емкость трех частичных емкостей  (Рис. 4):

Рис. 4. Схема подсоединения частичных емкостей при расчете емкости двухпроводной линии с учетом влияния земли

Метод зеркальных изображений в общем случае может быть применен для расчета поля n-проводной линии над землей.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Рассчитать погонную емкость двухпроводной линии с учетом и без учета смещения электрических осей (Рис.1). Геометрические размеры заданы в Таблице 1 и выбираются по номеру бригады. Найти относительную погрешность определения .

- Рассчитать рабочую емкость, потенциальные коэффициенты αij, коэффициенты электростатической индукции βij и частичные емкости Cij,  на единицу длины двухпроводной линии с учетом влияния земли (Рис. 3). Геометрические размеры заданы в Таблице 1. При расчете пренебречь неравномерностью распределения зарядов по поверхности проводов.

Таблица 1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 100 | 110 | 115 | 90 | 105 | 95 | 100 | 110 | 115 | 90 | 105 | 95 |
| r0, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| h1=h1=h, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

- Нарисовать измерительные схемы для определения частичных проводимостей системы двухпроводной линии. Записать формулу для расчета частичных емкостей через частичные проводимости, рабочей емкости на единицу длины.

- Нарисовать измерительные схемы для определения частичных проводимостей трехжильного кабеля. Записать формулу для расчета частичных емкостей через частичные проводимости, зарядов каждой жилы на единицу длины.

Вопросы для допуска студентов к работе

- Какова последовательность выполнения лабораторной работы?

- Какова взаимосвязь зарядов и потенциалов тел, выраженная через:

- потенциальные коэффициенты,

- коэффициенты электростатической индукции,

- частичные емкости.

- Какие граничные условия должны быть выполнены при исследовании поля двухпроводной линии (Рис. 1)? Какие граничные условия выполняются в поле физической модели? Качественно изобразите картину поля. Каково положение плоскости нулевого потенциала?

- Какие граничные условия должны быть выполнены при исследовании поля двухпроводной линии над Землей (Рис. 3)? Какие граничные условия выполняются в поле физической модели? Качественно изобразите картину поля. Каково положение плоскости нулевого потенциала?

- Может ли электрическая ось провода располагаться вне его сечения? Как учесть смещение электрических осей при расчете поля двухпроводной линии над Землей? Изменяется ли расстояние между геометрической и электрической осями провода при изменении высоты его подвеса над поверхностью Земли?

- Запишите систему с потенциальными коэффициентами для трехпроводной воздушной линии над землей. Как определить потенциальные коэффициенты этой системы? Возможно ли выполнение соотношений ; ?

- При каком условии выполняется соотношение  и  для трехжильного кабеля?

- Какие данные необходимы для компьютерного расчета коэффициентов электростатической индукции и частичных емкостей трехфазного кабеля.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

Параметры физических аналоговых моделей

Провода моделируются металлическими цилиндрами диаметра  мм. Расстояние между цилиндрами, моделирующими провода,  мм. Расстояние между цилиндрами и металлическим бруском, моделирующим поверхность земли,  мм.

Физическое моделирование

- Установить в центре листа проводящей бумаги электроды в соответствии с заданной геометрией двухпроводной линии (Таблица 1). Собрать схему для измерения проводимости G0 системы (Рис. 5). В качестве Rизм= 100 Ом выбрать резистор из модуля РЕЗИСТОРЫ И РЕАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Измерить сопротивление резистора с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления. В дальнейшем в расчетах использовать измеренное значение сопротивления Rизм. В качестве источника взять регулируемый источник постоянного напряжения из блока МОДУЛЬ ПИТАНИЯ UZ4. Установить с помощью мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения U=10 B.

Измерить напряжение на резисторе Rизм, определить ток в цепи I, рассчитать проводимость модели G=I/U. Принять G=G0 и определить по найденному значению емкость С0. При расчете емкостей и частичных емкостей принять , полученной в работе №1П. Сравнить полученное значение со значением, рассчитанным в п.1 Подготовки к работе.

Рис. 5

- Установить на листе проводящей бумаги электроды в соответствии с заданной геометрией двухпроводной линии над землей (Таблица 1), для этого дополнительно установить на бумаге вплотную к ее кромке два электрода-бруска, моделирующих землю. Электроды необходимо вплотную сдвинуть концами друг к другу и соединить между собой проводом. По методике, изложенной в п.1, измерить ток цепи I, рассчитать проводимость модели G=I/U. Принять G=G0 и определить по найденному значению емкость С0 с учетом влияния земли. Сравнить значения емкостей, полученные в п.1 и п.2 Рабочего задания.

Собрать схемы для измерения частичных токов и определения частичных проводимостей системы (Рис. 6 а, б). Выполнив измерения частичных токов (по напряжению на Rизм), рассчитать частичные проводимости  модели, по ним определить частичные емкости . Сравнить полученные значения со значениями, рассчитанными в п.2 Подготовки к работе.

, ; I1′=G11U

а) измерительная схема для определения G11

, ; I2′=−G21U

б) измерительная схема для определения

Рис. 6

- Установить на листе проводящей бумаги электроды в соответствии с геометрией трехжильного кабеля (Рис. 7). В соответствии с измерительными схемами Рис.6 а, б, в определить частичные проводимости на единицу длины трехжильного кабеля. По результатам эксперимента определить частичные емкости Сij на единицу длины кабеля, связывающие его потенциалы  и линейные плотности зарядов проводов .

, ; I1′=G11U.

а) измерительная схема для определения собственной проводимости G11

, ; I2′=G21U.

б) измерительная схема для определения проводимости G21=G12

, ; I3′=G31U.

в) измерительная схема для определения проводимости G31=G13

Рис. 7

- Снять эквипотенциали поля трехжильного кабеля при условии, что  В, В (Рис. 8), соответствующие 20%, 40%, 60%, 80% от приложенного напряжения.

Рис. 8

Дополнить картину эквипотенциалей силовыми линиями. Измерить и записать потенциал электрода, моделирующего оболочку кабеля  в этом эксперименте.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ К РАБОТЕ №2П

Сопротивление измерительного резистора Rизм=_________ Ом.

| № опыта | U, В | URизм, В | I', А/м | , [См/м] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

эксп=__________ Ф/м; теор=__________ Ф/м

| № опыта | U, В | URизм, В | I'1, А/м | , [См/м] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2а |  |  |  |  |
| № опыта | U, В | URизм, В | I'2, А/м | , [См/м] |
| 2б |  |  |  |  |

эксп=__________ Ф/м   теор=___________ Ф/м

эксп=__________ Ф/м   теор=___________ Ф/м

| № опыта | U, В | URизм, В | I'1, А/м | , [См/м] | , [Ф/м] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3а |  |  |  |  |  |
| № опыта | U, В | URизм, В | I'2, А/м | , [См/м] | , [Ф/м] |
| 3б |  |  |  |  |  |
| № опыта | U, В | URизм, В | I'3, А/м | , [См/м] | , [Ф/м] |
| 3в |  |  |  |  |  |

| № опыта | , В | , В | , В | , В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Определить погонную емкость двухпроводной линии над Землей с заданным радиусом  мм и расстоянием между геометрическими осями   мм с учетом и без учета смещения электрических осей.

- Определить рабочую емкость двухпроводной линии радиусом  мм, расстоянием между геометрическими осями  мм, находящейся на расстоянии  мм над плоской проводящей поверхностью. При расчете пренебречь смещением электрических осей.

- Используя экспериментально определенные частичные проводимости системы цилиндров над плоской проводящей поверхностью (п. 2 Рабочего задания) и разность потенциалов между цилиндрами, определить ток утечки  (на единицу длины) в этой системе.

- Используя экспериментально определенные частичные проводимости трехжильного кабеля (п. 3 Рабочего задания) и известные потенциалы электродов, моделирующих жилы и оболочку (п. 4 Рабочего задания), определить токи утечки , ,  (на единицу длины).

- Используя построенную картину поля трехжильного кабеля, рассчитать ток утечки, прошедший через электрод, имеющий больший потенциал (  В).

- Как измениться картина поля трехжильного кабеля, если принять  В,  В?

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутырин, П. А. Теоретические основы электротехники: [в 3-х ч.]. Ч. 3: учебник для реализации основных образовательных программ высшего образования по направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" / П. А. Бутырин, Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ"). – М.: Изд-во МЭИ, 2019. – 400 с. – URL: http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=10704. – ISBN 978-5-7046-2064-8. – ISBN 978-5-7046-2063-1.

2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. В 2-х т. Т. 2. Электрические цепи с распределенными параметрами. Электромагнитное поле : учебное пособие для вузов по направлениям "Электроэнергетика и электротехника", "Электроника и наноэлектроника" / П. А. Бутырин, [и др.] ; ред. П. А. Бутырин. – М. : Издательский дом МЭИ, 2012. – 571 с. – URL: http://elib.mpei.ru/elib/view.php?id=4242. – ISBN 978-5-383-00658-0. – ISBN 978-5-383-00627-6.