Задание к типовому расчету «Разветвленная цепь синусоидального тока»

I часть (выполняется студентом в соответствии с Правилами оформления Типового расчета)

Считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует:

- определить токи во всех ветвях заданной схемы;

- построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений;

- составить баланс активных и реактивных мощностей;

- определить показание ваттметра.

II часть (выполняется студентом в соответствии с Правилами оформления Типового расчета)

Учитывая взаимную индуктивность катушек, заданные значения коэффициентов связи и считая заданными ток и ЭДС второй ветви для схем № 1, 2, 4, 6, 8 – 11, 13 – 17, 19, 21 – 24, 27, 29 – 30; для остальных схем - токи и ЭДС первой ветви (см. указания), а  остальные токи и ЭДС неизвестными:

- определить неизвестные токи и ЭДС,

- построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

Методические указания

1. При учете взаимной индуктивности заданные ток и ЭДС считать равными соответствующим току и ЭДС в первой части работы – при отсутствии индуктивной связи.

2. На топографических диаграммах должны быть показаны комплексные напряжения на всех элементах схемы.  В частности, должны быть отдельно показаны все  слагающие комплексных напряжений на катушках, обладающих взаимной индуктивностью.

3. На векторной диаграмме токов должны быть показаны векторы всех пяти токов в заданной схеме.

4. n –номер, под которым фамилия студента записана в групповом журнале,

N – номер  учебной группы.

5. Для всех схем частота 50 Гц.

6. Числовые значения параметров схем приведены в нижеследующих таблицах данных.

7. Величины ЭДС определяются по следующим формулам:

| № схемы | ЭДС (в вольтах) |
| --- | --- |
| 1, 6, 8, 10, 11, 14 – 16, 21, 24, 29 | E1=9,4(n+N)ej[58∘+10∘(n+N)];E2=15,6(n+N)ej10∘(n+N) |
| 2, 4, 9, 13, 17, 19, 22, 23, 27, 30 | E2=15,6(n+N)ej10∘(n+N);E3=9,4(n+N)ej[58∘+10∘(n+N)]. |
| 3, 5, 7, 12, 18, 20, 25, 26, 28 | E1=15,6(n+N)ej10∘(n+N);E2=9,4(n+N)ej[58∘+10∘(n+N)]. |

Правила оформления

- Все пункты Типового расчета выполняются самостоятельно и в сроки, установленные лектором. Отчет по Типовому расчету сдается в рукописном виде на листах формата А4 (запись с одной стороны листа), с подробными выкладками численного расчета. Титульный лист должен содержать название работы, ф.и.о. студента, номер группы и дату сдачи Типового расчета.

- На первой странице приводится схема Типового расчета с указанием выбранного направления токов ветвей и исходные данные в соответствии с номером группы и номером, под которым фамилия студента записана в журнале группы.

- Результаты расчета первой и второй части должны быть сведены в таблицы:

| =(декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | i1(t)= | i1(0)= |
| --- | --- | --- | --- |
| =( декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | i2(t)= | i2(0)= |
| =( декартовая форма записи) | =(полярная форма записи) | i3(t)= | i3(0)= |

- ВДТ и ТДН строятся на миллиметровой (клетчатой) бумаге с обязательным указанием масштаба.

III  часть

Технологии машинного (компьютерного) расчета

- Моделирование электрической цепи в Simulink: Выполнить моделирование работы электрической цепи, получить действующие значения и начальные фазы токов, построить в Simulink графики мгновенных значений токов ветвей, тока и напряжения на ваттметре, мгновенной мощности на ваттметре:

  - Без взаимной индуктивной связи между катушками.

  - С взаимной индуктивной связью между катушками.

- Программирование расчета электрической цепи в MATLAB:

  - Составить топологический список электрической цепи без взаимной индуктивности и с учетом взаимной индуктивности. В топологическом списке резистивные и емкостные участки можно объединить и представить в виде комплексных сопротивлений Z=R−jXC (проводимостей Y=G+jBC).

  - Написать программу расчета и рассчитать напряжения и токи электрической цепи, считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует.

  - Написать программу расчета и рассчитать напряжения и токи электрической цепи с учетом взаимной индуктивности.

Методические указания

- Программы на вход должны получить топологический список, а на выходе возвращать узловые напряжения и токи в ветвях.

- Работа программы должна быть основана на формировании и использовании матрицы узловых проводимостей.

- Участок цепи с взаимной индуктивностью следует рассматривать как многополюсник, подключенный к электрической цепи. Необходимо сформировать уравнения зависимости токов и напряжений для многополюсника и встроить их в уравнения для электрической цепи.

Правила оформления и сдачи

- Результаты расчета части III типового расчета должны совпадать с результатами расчета частями I, II.

- В отчете прилагаются скриншоты со схемами, измерениями и графиками, выводом матриц, текстами программ, входные данные и результаты расчета. Вывод матриц должен сопровождаться всеми промежуточными расчетами и пошаговыми пояснениями.

- Созданные программы сдаются в электронном виде на сайте ittoe.ru

| n схемы Параметры | Индуктивность в мГн, емкость в мкФ, сопротивление резисторов в Омах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| L1 | 19,1 | 16 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 16 | 19,1 | 19,1 | 31 | 16 | 19,1 | 19,1 |
| C1 | – | 318 | 211 | 318 | 211 | – | 211 | 483 | 318 | 483 | 483 | 211 | 318 | – | – |
| R1 | – | 1,54 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 1,54 | 5,5 | 5,5 | 4,51 | 1,54 | – | – |
| C1' | 122 | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 214 | – | – | – | – | 61 |
| C1'' | – | – | – | – | – | 139 | – | 173 | – | – | 240 | – | – | 140 | 200 |
| R1' | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | 42,6 | – | – | 69,1 | – |
| R1'' | 34,5 | – | – | – | – | 19,2 | – | 11,5 | – | 21,3 | 4,64 | – | – | 8,58 | 24 |
| L2 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 |
| C2 | 211 | 211 | – | 211 | – | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 |
| R2 | 4,51 | 4,51 | – | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| C2' | – | – | 61 | – | – | – | 124 | – | – | – | – | 110 | – | – | – |
| C2'' | – | – | 200 | – | 170 | – | – | – | – | – | – | 316 | – | – | – |
| R2' | – | – | – | – | 92,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R2'' | – | – | 24 | – | 3,95 | – | 20,5 | – | – | – | – | 14,1 | – | – | – |
| L3 | 16 | 19,1 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 |
| C3 | 318 | – | 318 | – | 318 | 318 | 318 | 318 | 483 | 318 | 318 | 318 | – | 318 | 318 |
| R3 | 1,54 | – | 1,54 | 5,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 |
| C3' | – | – | – | 162 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | 122 | – | – |
| C3'' | – | 140 | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – |
| R3' | – | 69,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R3'' | – | 8,58 | – | 46,4 | – | – | – | – | 17,7 | – | – | – | 34,5 | – | – |
| k12 | 0,593 | – | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 |
| k13 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| k32 | – | 0,593 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,593 | – | – | 0,732 | 0,593 | – | – |
| n схемы Параметры | Индуктивность в мГн, емкость в мкФ, сопротивление резисторов в Омах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L1 | 19,1 | 16 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 | 31 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 16 |
| C1 | – | 318 | 211 | 318 | 211 | 483 | 318 | 318 | 483 | 211 | 211 | 318 | 211 | – | 318 |
| R1 | 5,5 | 1,54 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 | 4,51 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | 5,5 | 1,54 |
| C1' | 162 | – | – | – | – | 62 | – | – | 110 | – | – | – | – | – | – |
| C1'' | – | – | – | – | – | 450 | – | – | 316 | – | – | – | – | 170 | – |
| R1' | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92,7 | – |
| R1'' | 46,4 | – | – | – | – | 17,7 | – | – | 14,1 | – | – | – | – | 3,95 | – |
| L2 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19,1 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 |
| C2 | 211 | 211 | – | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 | 211 | – | – | 211 | – | 211 | 211 |
| R2 | 4,51 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | – | – | 4,51 | 5,5 | 4,51 | 4,51 |
| C2' | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | 122 | – | – | 162 | – | – |
| C2'' | – | – | 139 | – | 173 | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – |
| R2' | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | 34,5 | 69,1 | – | – | – | – |
| R2'' | – | – | 19,2 | – | 11,5 | – | – | – | – | – | 8,58 | – | 46,4 | – | – |
| L3 | 16 | 19,1 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 |
| C3 | 318 | – | 318 | 483 | 318 | 318 | 483 | 483 | 318 | 318 | 318 | – | 318 | 318 | – |
| R3 | 1,54 | 5,5 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 | 5,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 |
| C3' | – | – | – | 124 | – | – | 214 | – | – | – | – | 61 | – | – | 81 |
| C3'' | – | 170 | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | 200 | – | – | 139 |
| R3' | – | 92,7 | – | – | – | – | – | 42,6 | – | – | – | – | – | – | – |
| R3'' | – | 3,95 | – | 20,5 | – | – | 21,3 | 4,64 | – | – | – | 24 | – | – | 19,2 |
| k12 | 0,593 | – | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | – | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | – |
| k13 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | – | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 |
| k32 | – | 0,593 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,593 | 0,593 | – | 0,732 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,593 |

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

| 7. | 8. |
| --- | --- |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |

| 13. | 14. |
| --- | --- |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |

| 19. | 20. |
| --- | --- |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |

| 25. | 26. |
| --- | --- |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |