Типовой расчет №2

«Расчёт электростатического поля в неоднородной среде»

Для групп Э-20

лектор Козьмина И.С.

2022

Типовой расчет

Расчёт электростатического поля в неоднородной среде

Расчёт поля на основе следствий из теоремы единственности

## 1. Найти заряд каждого провода на единицу длины  (№*)  = (1 – 8), (17 – 24)).

2. Найти частичную емкость (любую)  (№  = (1 – 8)).

- Определить потенциал провода или шара  (№.= (9 – 16), (25 – 32)).

- Найти емкость провода или шара относительно проводящей поверхности

(№ = (9 – 16), 23,24, (25 – 32)).

- Найти емкость между проводами  (№.= (17 – 22)).

- Рассчитать и построить график изменения потенциала вдоль указанной оси

(№**) = (1 – 32)).

- Рассчитать и построить график изменения модуля вектора напряженности поля вдоль указанной оси  (№ = (1 – 32)).

- Рассчитать и построить график изменения поверхностного заряда вдоль заданной оси  или найти заряд в заданных точках  (№ = (1 – 32).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- №.*)    – номер фамилии  студента по списку группы, выполняющего данный пункт;

- №.**)   –  пункт задания, отмеченный в таблице прочерком, не выполняется;

- n – номер группы.

Схемы 1 – 4, пункты 1,2,6,7,8;

Радиус провода r0=8 мм

| № по списку | ### Схема | U1 кВ | U2 кВ | U0 кВ | E0 кВ/м | h м | d м | Пункт 6 | Пункт 7 | Пункт 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 1 1 | 0 +8n | +8n – 6n |  |  | 3 3,5 | 2,5 3 | АВ EF | CD – | – MN |
| 3 4 | 2 2 |  |  | +5n – 5n | –0,5n +1n | 4 2,5 | 3,5 2 | KL AB | – CD | MN – |
| 5 6 | 3 3 |  |  | – 5n +6n | – 1n +1,5n | 2,5 4 | 2 3,5 | CD AB | ЕF – | – MN |
| 7 8 | 4 4 | – 6n +8 | 0 – 8n |  |  | 3,5 3 | 3 2 | CD ST | – CD | MN – |

Схемы 5 – 8, пункты 3,4,6,7,8;

По схеме расположения  5,6 –  провод радиусом r0=8мм с линейной плотностью заряда τ.

По схеме расположения  7, 8  – ш ар радиусом R0=38 мм с зарядом q.

| № по списку | #### Схема |  | ##### q мкК | 2 | a cм | b см | Пункт 6 | Пункт 7 | Пункт 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 10 | 5 5 | – 0,7n +0,8n |  | 1,7 1,8 | 35 40 | 30 35 | AB EF | EF – | – MN |
| 11 12 | 6 6 | +0,9n – 0,6n |  | 1,9 2,0 | 25 20 | 20 15 | EF CD | – MN | EF – |
| 13 14 | 7 7 |  | – 1,0n +0,7n | 2,1 2,2 | 35 40 | 30 35 | CD EF | EF – | – MN |
| 15 16 | 8 8 |  | +0,8n – 0,9n | 2,3 2,4 | 25 20 | 20 22 | EF AB | MN | MN – |

Схемы 9, 11, 12. Пункты 1,5,6,7,8

| № по списку | схема | U0 кВ | 1 | r01 мм | r02 мм | S мм | Пункт 6 | Пункт 7 | Пункт 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 18 | 9 9 | +1,2n – 1,1n | 10 9 | 12 16 | 20 22 | 24 26 | EF KL | – CD | а и б – |
| 19 20 | 11 11 | – 1,0n +0,9n | 8 7 | 8 10 | 26 30 | 2 6 | CD AB | – EF | а и б – |
| 21 22 | 12 12 | +0,8n – 0,7n | 6 5 | 9 11 | 28 32 | 4 5 | CD AB | AB – | – а и б |

Схема 10.  Пункты 1,4,6,7,8

| № по списку | U0 кВ | 1 | r0 мм | S мм | Пункт 6 | Пункт 7 | Пункт 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 24 | – 0,8n +0,7n | 6 5 | 8 10 | 10 12 | EF – | – CD | а и б MN |

Схемы 5 – 8, пункты 3,4,6,7,8;

По схеме расположения  5,6 –  провод радиусом r0=8мм с линейной плотностью заряда τ.

По схеме расположения  7, 8  – ш ар радиусом R0=8 мм с зарядом q.

| № по списку | #### Схема |  | ##### q мкК | 2 | a cм | b см | Пункт 6 | Пункт 7 | Пункт 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 26 | 5 | – 0,6n +0,8n |  | 1,7 1,6 | 35 45 | 30 40 | CD EF | MN – | – MN |
| 27 28 | 6 | +0,7n – 0,6n |  | 1,9 2,0 | 25 20 | 20 15 | EF AB | – MN | AB – |
| 29 30 | 7 |  | – 1,2n +0,6n | 2,1 2,2 | 20 30 | 15 35 | CD AB | AB – | – MN |
| 31 32 | 8 |  | +0,7n – 0,8n | 2,3 2,4 | 25 35 | 25 30 | AB EF | – MN | MN – |