Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Расчетное задание №2

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

«Разветвленная цепь синусоидального тока»

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Вариант: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата сдачи: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Преподаватель: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2025

Задание на расчетное задание №2

Часть I

1. Для расчетной схемы (таблица 1) в соответствии с вариантом, считая, что индуктивная связь между катушками отсутствует:

1.1. Определить токи во всех ветвях заданной схемы.

1.2. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

1.3. Составить баланс активных и реактивных мощностей.

1.4. Определить показание ваттметра.

1.5. Построить графики мгновенных значений найденных токов.

Часть II

2. Учитывая взаимную индуктивность катушек, заданные значения коэффициентов связи и считая заданными ток и ЭДС второй ветви для схем № 1, 2, 4, 6, 8–11, 13–17, 19, 21–24, 27, 29, 30; для остальных схем – токи и ЭДС первой ветви (см. методические указания), а остальные токи и ЭДС неизвестными:

2.1. Определить неизвестные токи и ЭДС.

2.2. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

2.3. Составить баланс активных и реактивных мощностей.

2.4. Определить показание ваттметра.

2.5. Построить графики мгновенных значений найденных токов.

.

Методические указания к выполнению расчетного задания №2

Части I и II

1. При учете взаимной индуктивности заданные ток и ЭДС считать равными соответствующим току и ЭДС в первой части работы – при отсутствии индуктивной связи.

2. На топографических диаграммах должны быть показаны комплексные напряжения на всех элементах схемы. В частности, должны быть отдельно показаны все слагающие комплексных напряжений на катушках, обладающих взаимной индуктивностью.

3. На векторной диаграмме токов должны быть показаны векторы всех пяти токов в заданной схеме.

4. Исходные данные берутся в зависимости от варианта и учебной группы студента:

n – номер, под которым фамилия студента записана в групповом журнале,

N – номер учебной группы.

5. Для всех схем частота 50 Гц.

6. Числовые значения параметров расчетных схем приведены в таблице 2.

7. Величины ЭДС определяются по следующим формулам:

| № схемы | ЭДС (В) |
| --- | --- |
| 1, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 24, 29 |  |
| 2, 4, 9, 13, 17, 19, 22, 23, 27, 30 |  |
| 3, 5, 7, 12, 18, 20, 25, 26, 28 |  |

Правила оформления и сдачи расчетного задания №2

- Образец титульного листа представлен на стр. 1. При сдаче расчетного задания титульный должен быть полностью заполнен студентом.

- Все пункты расчетного задания выполняются самостоятельно и в сроки, установленные лектором (12 учебная неделя). Расчетное задание сдается в рукописном виде на листах формата А4 (запись с одной стороны листа) с обязательной нумерацией всех страниц (на титульном листе номер страницы не указывается).

- Листы расчетного задания скрепляются степлером или скрепкой.

- На второй странице расчетного задания приводятся исходная схема с указанием выбранного направления токов ветвей и исходные данные в соответствии с номером группы и номером, под которым фамилия студента записана в журнале группы.

- В каждом пункте расчетного задания должно быть написано задание.

- Все расчеты сопровождаются приведением расчетных схем с необходимыми пояснениями. Кроме того, в обязательном порядке должны быть приведены все промежуточные схемы, используемые в расчетах.

- В расчетном задании должны быть приведены подробные выкладки численного расчета (включая промежуточные вычисления).

- ВДТ и ТДН строятся на миллиметровой (клетчатой) бумаге с обязательным указанием масштаба, подписью осей и обозначением всех потенциалов и векторов.

- Графики (пп. 1.5, 2.5) аккуратным образом строятся на миллиметровой (клетчатой) бумаге простым карандашом с обязательным указанием масштаба, подписью и размерностью осей, а также с обозначением и численным выражением полученных зависимостей. Каждый график должен быть подписан, а рядом с ним необходимо привести численные данные, использованные для построения соответствующих зависимостей.

Допускается построение графиков зависимостей в MathCAD и других компьютерных программах при соблюдении вышеописанных правил оформления.

- Результаты расчета первой и второй части расчетного задания должны быть сведены в таблицы (в конце каждой части расчетного задания):

| =(алгебраическая форма записи) | =(полярная форма записи) | = | = |
| --- | --- | --- | --- |
| =(алгебраическая форма записи) | =(полярная форма записи) | = | = |
| =(алгебраическая форма записи) | =(полярная форма записи) | = | = |

Токи с штриховым обозначением также должны быть представлены в таблице.

Таблица 1 – Расчетные схемы

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |

Таблица 2 – Числовые данные параметров схем

| n схемы Параметры | Индуктивность в мГн, емкость в мкФ, сопротивление резисторов в Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Параметры элементов первой ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | 19,1 | 16 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 16 | 19,1 | 19,1 | 31 | 16 | 19,1 | 19,1 |
| C1 | – | 318 | 211 | 318 | 211 | – | 211 | 483 | 318 | 483 | 483 | 211 | 318 | – | – |
| R1 | – | 1,54 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 1,54 | 5,5 | 5,5 | 4,51 | 1,54 | – | – |
|  | 122 | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 214 | – | – | – | – | 61 |
|  | – | – | – | – | – | 139 | – | 173 | – | – | 240 | – | – | 140 | 200 |
|  | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | 42,6 | – | – | 69,1 | – |
|  | 34,5 | – | – | – | – | 19,2 | – | 11,5 | – | 21,3 | 4,64 | – | – | 8,58 | 24 |
| Параметры элементов второй ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 |
| C2 | 211 | 211 | – | 211 | – | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 |
| R2 | 4,51 | 4,51 | – | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
|  | – | – | 61 | – | – | – | 124 | – | – | – | – | 110 | – | – | – |
|  | – | – | 200 | – | 170 | – | – | – | – | – | – | 316 | – | – | – |
|  | – | – | – | – | 92,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | – | – | 24 | – | 3,95 | – | 20,5 | – | – | – | – | 14,1 | – | – | – |
| Параметры элементов третьей ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | 16 | 19,1 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 |
| C3 | 318 | – | 318 | – | 318 | 318 | 318 | 318 | 483 | 318 | 318 | 318 | – | 318 | 318 |
| R3 | 1,54 | – | 1,54 | 5,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 |
|  | – | – | – | 162 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | 122 | – | – |
|  | – | 140 | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – |
|  | – | 69,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | – | 8,58 | – | 46,4 | – | – | – | – | 17,7 | – | – | – | 34,5 | – | – |
| Значения коэффициентов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k12 | 0,593 | – | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 |
| k13 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| k32 | – | 0,593 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,593 | – | – | 0,732 | 0,593 | – | – |
| n схемы Параметры | Индуктивность катушек – в мГн, емкость конденсаторов – в мкФ, сопротивление резисторов – в Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Параметры элементов первой ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | 19,1 | 16 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 | 31 | 31 | 16 | 31 | 19,1 | 16 |
| C1 | – | 318 | 211 | 318 | 211 | 483 | 318 | 318 | 483 | 211 | 211 | 318 | 211 | – | 318 |
| R1 | 5,5 | 1,54 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 | 4,51 | 4,51 | 1,54 | 4,51 | 5,5 | 1,54 |
|  | 162 | – | – | – | – | 62 | – | – | 110 | – | – | – | – | – | – |
|  | – | – | – | – | – | 450 | – | – | 316 | – | – | – | – | 170 | – |
|  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92,7 | – |
|  | 46,4 | – | – | – | – | 17,7 | – | – | 14,1 | – | – | – | – | 3,95 | – |
| Параметры элементов второй ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | 31 | 31 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 19,1 | 19,1 | 31 | 19,1 | 31 | 31 |
| C2 | 211 | 211 | – | 211 | 483 | 211 | 211 | 211 | 211 | – | – | 211 | – | 211 | 211 |
| R2 | 4,51 | 4,51 | 5,5 | 4,51 | – | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | – | – | 4,51 | 5,5 | 4,51 | 4,51 |
|  | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | 122 | – | – | 162 | – | – |
|  | – | – | 139 | – | 173 | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | – |
|  | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | 34,5 | 69,1 | – | – | – | – |
|  | – | – | 19,2 | – | 11,5 | – | – | – | – | – | 8,58 | – | 46,4 | – | – |
| Параметры элементов третьей ветви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | 16 | 19,1 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 | 19,1 | 16 | 16 | 16 | 19,1 | 16 | 16 | 19,1 |
| C3 | 318 | – | 318 | 483 | 318 | 318 | 483 | 483 | 318 | 318 | 318 | – | 318 | 318 | – |
| R3 | 1,54 | 5,5 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 | 5,5 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | – | 1,54 | 1,54 | 5,5 |
|  | – | – | – | 124 | – | – | 214 | – | – | – | – | 61 | – | – | 81 |
|  | – | 170 | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | 200 | – | – | 139 |
|  | – | 92,7 | – | – | – | – | – | 42,6 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | – | 3,95 | – | 20,5 | – | – | 21,3 | 4,64 | – | – | – | 24 | – | – | 19,2 |
| Значения коэффициентов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k12 | 0,593 | – | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | – | – | 0,593 | 0,593 | 0,593 | – | 0,593 | 0,593 | – |
| k13 | 0,732 | 0,732 | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | – | – | 0,732 | – | 0,732 | 0,732 |
| k32 | – | 0,593 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,593 | 0,593 | – | 0,732 | 0,732 | 0,593 | 0,732 | – | 0,593 |